LiberLive C2 BLE 命令、多轨、StylePack 与 MultiLevel 逆向开发规范

V4.2 · 2026-09-04 / AutoPlay 实机差分 / Extension 语义 / 演奏槽与主旋律修订

更新日期：2026-09-04

用途：PC C2 控制、btsnoop 解码、JSON 编辑器、多轨音色/音量、configPack 资源库、MultiLevel/StylePack 后续兼容的内部开发基线

重要说明：本文为逆向工程开发规范，不是厂商公开协议。V4.0 明确区分三层编号：① TLVC 整数 cmd；② TLVC 字符串 cmd；③ App 层 BleMessageCmdType。三层不能仅凭数字相同直接互相映射。0x19/0x1A/0x1C/0x1D 等仍保留工作称呼，直到新版固件/符号表或真机抓包给出正式名称。

# 0. V4.0 修订摘要

| 项目 | 最新结论 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 0x19 / int25 | 已确认是“全量 section/track 调度配置”数据结构；支持分页；《我们的时光》1页321B，《乌兰巴托》8页共3212B body。 | A |
| 0x1A / int26 | 新确认：与 int25 完全同构，用于运行中局部 section/track 参数 Patch；《我们的时光》修改 PianoStudio→Trumpet、音量80→100时实测。 | A |
| 0x1C / int28 | data=01；成功 key-trigger 会话稳定出现，工作名 KEY_TRIGGER_READY；官方名称未知。 | A/D(名称) |
| 0x1D / int29 | C2→App Notify，data=01；曲谱首阶段数据/状态就绪附近出现，工作名 STAGE_READY_NOTIFY；官方名称未知。 | A/D(名称) |
| tk0 主旋律 | 音符本体来自 JSON beat.notes→CREATE/FILL；音色/音量/有效区间由 int25/int26 的 tk0 record 管理。 | A/B |
| set_lead_preview | 确认是主旋律音色“预览/试听”流程的一部分，不等同于把音色写入 sheet；真正 sheet 修改由 int26 完成。 | A |
| 《乌兰巴托》最新谱 | 最新 JSON 与官方抓包均为 11轨/175 FILL；新增 tk10 SUBLEAD 679 notes；int25 为8页。 | A |
| AUTO type2 | 撤销“《我们的时光》必须 type2=0 才能推进”的旧判断；两遍成功演奏证明 type2 状态并非单一推进条件。 | A |
| 3.7.6 APK / 62 DEX | APK 原始 classes.dex 仅约13.9KB并对应 dump 的 classes37；62个DEX形成31组对应集合。classes03 侧重 machinecontrol/BLE/TLVC，classes05 侧重 LiberLive/C2Cmd/MultiLevel/StylePack 业务。 | B |
| 进阶版 ≠ 多维谱 | 《乌兰巴托的夜（进阶版）》最新 C2 JSON 的 baseConfig.configType=normalConfig；“进阶版”描述曲谱/多轨复杂度，不能作为 MultiLevel 判据。 | A/B |
| 扩展卡 ≠ 多维谱 | 乌兰巴托使用 scard_01:SummerBell/PerfectPad/Pad2/EGsolo2/Key2/Guzheng 等扩展音色，但仍为 normalConfig。扩展卡资源依赖与 MultiLevel 是独立维度。 | A/B |
| MultiLevel 判据 | 当前首要判据是 baseConfig.configType=levelConfig；defaultLevel/levelConfigs/eqConfigPack 作为辅助。normalConfig 中也会出现 set_pre_level。 | B + A反证 |
| App层枚举 | 3.7.6 DEX 中存在 C2_BLE_MSG_PREV_MULTI_STYLE=18、PREV_MULTI_STYLE_EQ=19、GET_MULTI_STYLE_EQ=20；它们是 App 层 message type，不等价于 TLVC 0x12/0x13/0x14。 | B |
| HCI ACL 重组 | 469B INT25 页面会跨 HCI ACL fragment；必须按 Source+Connection Handle+Direction+PB Flag 重组 L2CAP 后再解析 ATT/TLVC。V4脚本已实测。 | A |
| V4解析器 | 新增 Song_Sessions、Protocol_Catalog、Reassembly_Diagnostics、Incomplete_C2，并标记 3.7.6 MultiLevel/StylePack 字符串候选。 | 实现 |

## 0.1 本版主要证据文件

btsnoop_hci我们的时光2遍.zip：同一曲谱连续演奏两遍，第二遍前把主旋律 PianoStudio 改为 Trumpet，并修改音量。

btsnoop_hci乌兰巴托的夜_进阶版_.zip：最新版《乌兰巴托的夜（进阶版）》11轨成功会话。

最新 liberlivedata 数据库导出的《乌兰巴托的夜》《我们的时光》JSON。

Android DEX：C2MusicCmdDataTransformer、C2Cmd、BleMessageCmdType、MusicPlayV2Activity 等。

LiberLive-376.apk + classes_62dex_v3.7.6.zip：用于确认壳、DEX分组、C2Cmd/MultiLevel/StylePack 方法与字符串候选。

btsnoop_hci（我们的时光).zip：累计历史抓包，V4解析器识别29235条完整TLVC、21次多片L2CAP重组、2条不完整C2候选。

V4脚本回归：乌兰抓包4359条完整TLVC；我们的时光两遍10846条；三组完整帧 CRC8/CRC16 均0失败。

# 1. 证据等级与实现原则

| 等级 | 含义 | 实现原则 |
| --- | --- | --- |
| A | 真机抓包逐字节确认，或 JSON→BLE 已全量匹配 | 可以作为编码器/解析器基线 |
| B | DEX/反编译明确字段、枚举或序列化逻辑 | 可实现，但需保留版本兼容 |
| C | 官方 JSON 样本统计或稳定实机现象 | 可用于映射和兼容，不推断未见值 |
| D | 工作推断/名称未知 | 仅用于日志与实验，不写死为正式语义 |

原则：整数命令 0x19/0x1A/0x1C/0x1D 不在旧 BleMessageCmdType 快照中。旧 DEX 枚举到 0x17=ENUM_MAX，因此这些是较新 App/固件扩展；官方符号名仍需新版 DEX/smali 确认。

# 2. BLE / TLVC 总体结构

| 项目 | 值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Service | 000000FF-0000-1000-8000-00805F9B34FB | A/B |
| A103 Write | App→C2 | A |
| A102 Read | C2状态/GET回包 | A |
| A101 Notify | C2→App异步通知 | A |
| TLVC App→C2 | 24 4D = "$M" | A |
| TLVC C2→App | 24 41 = "$A" | A |
| 解密后业务体 | [cmdLen][cmdBytes][data...] | A |
| cmdLen=1 | 整数命令 | A |
| cmdLen>1 | ASCII/UTF-8字符串命令 | A |

## 2.1 TLVC 帧布局

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0x24 | 固定 |
| 1 | 1 | 0x4D/0x41 | 方向 |
| 2..3 | 2 | lengthField LE | 高4bit=IV长度(当前12)，低12bit=总长度 |
| 4..15 | 12 | IV | 当前12B |
| 16 | 1 | CRC8 | init=0, poly=0x31，覆盖0..15 |
| 17.. | N | Encrypted body | 明文=[cmdLen][cmd][data]，XOR key + IV |
| 末2B | 2 | CRC16 LE | init=0, poly=0x1021，覆盖加密body |

Bluetooth XOR key = B6 1E 2A B7 69 0D EA 06 7E 6D EA CC

# 3. C2 TLVC 整数命令表（V4.0）

| HEX | DEC | 名称/工作名 | 用途 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0 | BLE_MSG_ENUM_NONE | 占位 | DEX |
| 0x01 | 1 | BLE_MSG_CREAT_SHEET | 旧/保留 Create Sheet | DEX |
| 0x02 | 2 | BLE_MSG_CREAT_PARA | 旧/保留 | DEX |
| 0x03 | 3 | BLE_MSG_CREAT_BAR | 旧/保留 | DEX |
| 0x04 | 4 | BLE_MSG_FILL_NOTES | 旧/保留 | DEX |
| 0x05 | 5 | BLE_MSG_SHEET_GET_RESULT | 旧/保留 | DEX |
| 0x06 | 6 | BLE_MSG_GET_SHETT_CREAT | 当前 CREATE_SHEET / createMusic | A/B |
| 0x07 | 7 | BLE_MSG_SET_SHETT_FILL | 当前 FILL_SHEET / fillMusicData | A/B |
| 0x08 | 8 | BLE_MSG_SET_SHETT_BEAT | 设置当前 sheet beat + 各轨 note index | A/B |
| 0x09 | 9 | BLE_MSG_GET_SHETT_BEAT | 读取当前 sheet beat | A/B |
| 0x0A | 10 | BLE_MSG_SET_SHETT_CLOSE | 关闭当前 sheet | A/B |
| 0x0B | 11 | BLE_MSG_SET_TRACK_VOLUME | 设置轨音量 [tkid][value] | A/B |
| 0x0C | 12 | BLE_MSG_GET_TRACK_VOLUME | 读取轨音量 | B |
| 0x0D | 13 | BLE_MSG_SET_TRACK_INS | 设置轨音色 [tkid][len][UTF-8 card:tone] | A/B |
| 0x0E | 14 | BLE_MSG_GET_TRACK_INS | 读取轨音色 | B |
| 0x0F | 15 | BLE_MSG_GET_AUTO_PLAY | 读取 AutoPlay 子状态 | A/B |
| 0x10 | 16 | BLE_MSG_SET_AUTO_PLAY | [type][state]；2026-09-04 差分：01主自动播放/演奏，02鼓机自动挂挡许可，03自动转调，05 Solo/模式，06聪明模式；04未标定 | A/B + 2026-09-04 真机差分 |
| 0x11 | 17 | BLE_MSG_SET_STYLE_EQ0 | Style/EQ | B |
| 0x12 | 18 | BLE_MSG_PREV_STYLE_EQ0 | Style/EQ preview | B |
| 0x13 | 19 | BLE_MSG_SET_STYLE_QUEUE_EQ | Style queue/EQ | B |
| 0x14 | 20 | BLE_MSG_GET_STYLE_EQ0 | 读取 Style EQ | B |
| 0x15 | 21 | BLE_MSG_GET_STYLE_QUEUE_EQ | 读取 Style queue EQ | B |
| 0x16 | 22 | BLE_MSG_SET_SECTION_RANGE | 段落范围：count + 11B/section | A/B |
| 0x17 | 23 | BLE_MSG_ENUM_MAX | 旧枚举上限，不是业务命令 | B |
| 0x18 | 24 | — | 当前没有足够业务证据 | — |
| 0x19 | 25 | 官方名未知；工作名 FULL_TRACK_SCHEDULE | 全量 section/track 配置；分页；音色/值/有效区间 | A/D(名) |
| 0x1A | 26 | 官方名未知；工作名 TRACK_SCHEDULE_PATCH | 与0x19同构的局部增量 Patch | A/D(名) |
| 0x1B | 27 | — | 当前没有足够业务证据 | — |
| 0x1C | 28 | 官方名未知；工作名 KEY_TRIGGER_READY | TX data=01；进入实体触发待演奏态附近 | A/D(名) |
| 0x1D | 29 | 官方名未知；工作名 STAGE_READY_NOTIFY | RX Notify data=01；阶段就绪 | A/D(名) |

# 4. 关键字符串命令表

| 分类 | 命令 | 已知payload | 当前用途/注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知/基础 | get_config_v2basic | 空；A102回包 | 官方上传/参数变更前后频繁轮询 |
| 通知/基础 | get_midi_info | 空；A102回包 | 读取 MIDI/资源模块信息 |
| 通知/基础 | get_sys_onoff | 通常带功能id | 读取功能开关；多轨会话有使用 |
| 音量 | set_volume | [channel][value] | 启动时见09/0A/0B/0C等通道 |
| 音量 | get_volume | 空；回包count+(channel,value)*count | 参数变更前后官方会重新查询 |
| 曲谱 | set_remind_chord | [level][chordType][trans12] | 首和弦提示/待按键 |
| 曲谱 | set_pre_level | [level][01] | JSON extension type=10 对应的预置level |
| 曲谱 | set_guitar_mode | 02 | 官方 key-trigger 演奏模式 |
| 主旋律 | set_lead_preview | 已见 card/tone + 32B参数 | 音色预览/试听；不是 sheet 内 tk0 最终写入 |
| 主旋律 | get_lead_prev_en | 空；回包01等 | 读取 lead preview enable |
| 主旋律 | set_pre_lead | mode + preBeat + tone（旧DEX/历史抓包） | 不能替代 int25/int26 的 sheet tk0 调度 |
| 配置 | set_config_v2pack | 由 baseConfig.configPack 生成 | 风格/和弦/鼓/乐器配置；原始JSON BPM参与编码 |
| 系统 | set_notify_param | 2B | 控制 noti_basic 周期等 |
| Style设置 | get_style_settings | 查询；本次三组累计抓包均可见 | 3.7.6 已见；不等于 MultiLevel 本身 |
| MultiLevel候选 | get_curr_level | 查询/回包待专门抓 levelConfig | 3.7.6 DEX 字符串；V4重点监控 |
| StylePack候选 | get_style_pack0 / set_style_pack0 | payload待抓 | 3.7.6 DEX；真正 levelConfig 样本优先验证 |
| StylePack候选 | prev_style_pack0 / prev_style_pack | 预览payload待抓 | 3.7.6 DEX；对应高层 previewStylePack/prevMultiLevelStylePack 候选 |
| StylePack模式 | get_style_pack_mode / set_style_pack_mode | 待抓 | 3.7.6 DEX |
| StylePack序列 | get/set/use/del_style_pack_seq | 待抓 | 3.7.6 DEX；序列/队列类操作候选 |
| MultiLevel Notify | noti_level / noti_style | C2→App，结构待抓 | 3.7.6 DEX；当前三组 normalConfig 目标会话未捕获 |

V3.1修正：set_lead_preview / set_pre_lead 不能被当成“曲谱主旋律开关”。两遍《我们的时光》抓包显示：预览 Trumpet 后，真正把新音色写入 tk0 的是 int26。

# 5. C2→PC Notify / A102 回包

| cmd | payload | 字段/作用 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| noti_basic | 常见≥14B | key、bpm、volume、battery、mode等；尾部随固件扩展 | A/B |
| noti_chord | 6B或10B | 6B=[row,col,level,type,trans12,pickId]；sheet-play再加beat f32LE | A/B |
| noti_note | 4B | 物理单音通知 | B |
| noti_drum | 3B | 鼓机通知 | B |
| noti_sheet | 2B | sheet状态 | B |
| noti_event | 变长 | 设备事件 | B |
| int29 / 0x1D | 1B=01 | 阶段就绪 Notify；常在早期曲谱/配置事务后出现 | A/D(名) |
| A102 GET_SHEET_BEAT | float32 LE + 其它字段视版本 | 可作为设备真实位置二次确认 | A/B |

## 5.1 noti_chord 是 PC 红线的设备主时钟

6B : [row][col][level][type][trans12][pickId]
10B: [row][col][level][type][trans12][pickId][beat float32 LE]

同一 beat 可以重复通知；PC 不得看到按键就自行 +2。

只有 C2 回传的 beat 变化才能作为“设备确实推进”的高置信度依据。

首个正确触发可能回传当前起始 beat（例如先进版《我们的时光》首事件仍为 beat≈4），第二次正确触发才肉眼看到红线从4→6。

# 6. 曲谱核心二进制结构

## 6.1 0x06 CREATE_SHEET

uid u64 LE
key u8
bpm u8
bnum u8
tknum u8
repeat tknum:
  tkid u8
  trackType u8
  noteCount u16 LE
  maxBeat f32 LE

| trackType | 名称 | 当前 JSON 来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LEAD | beat.notes / 主旋律 |
| 2 | CHORD | beat.chord |
| 3 | SUBLEAD | trackConfig type=2 / 加花 |
| 4 | PAD | trackConfig type=1 / 铺底 |
| 5 | EVENT | extensions |
| 6 | EFFECT | trackConfig type=3（样本少） |

## 6.2 0x07 FILL_SHEET

itemCount u8
types[itemCount] u8
items[...] variable

Note item (13B):
  tkid u8 | index u16LE | pitch u8 | velocity u8 | beat f32LE | duration f32LE

extraTracks 的 Note 也进入 FILL；int25 不是代替 FILL，而是给这些已上传音符增加 section/轨道调度信息。

## 6.3 0x08 SET_SHEET_BEAT

beat f32LE
trackCount u8
noteIndex[trackCount] u16LE

## 6.4 0x16 SET_SECTION_RANGE

count u8
repeat count:
  sectionType u8
  startBeat f32LE
  endBeat f32LE
  minLeadPitch u8
  maxLeadPitch u8

# 7. 0x19 / int25 与 0x1A / int26（核心 TrackSchedule 机制）

核心结论：int25 与 int26 使用同一个分页头、同一个 section body、同一个 track record。int25 是全量配置；int26 是局部 Patch。官方名称仍未知。

## 7.1 共同的 12B 分页头

| offset | size | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | pageCount | 总页数 |
| 1..4 | 4 | totalBodyLen u32LE | 所有 pageData 拼接后的 body 长度 |
| 5 | 1 | pageIndex | 0-based |
| 6..9 | 4 | pageDataLen u32LE | 当前页 pageData 长度 |
| 10..11 | 2 | reserved | 当前抓包为 00 00 |
| 12.. | N | pageData | 拼接成 body |

## 7.2 Body 结构（已完整走通）

sectionCount u8
repeat sectionCount:
  sectionType u8
  sectionStart f32LE
  sectionEnd   f32LE
  trackCount u8

  repeat trackCount:
    tkid       u8
    fieldA     u8   // 语义仍未完全命名
    fieldB     u8   // 语义仍未完全命名
    value      u8   // extraTrack与OurTime tk0中已证实对应音量/值
    cardLen    u8
    toneLen    u8
    rangeCount u8
    cardCode[cardLen]
    toneCode[toneLen]
    repeat rangeCount:
      rangeStart f32LE
      rangeEnd   f32LE

解析完整性：《我们的时光》int25：309/309 body 字节全部解析；《乌兰巴托》int25：3212/3212 body 字节全部解析。

## 7.3 JSON → int25 的高置信度映射

| int25字段 | JSON来源/当前理解 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| sectionType | lyrics[].type | A |
| section start/end | lyrics 段落 + 播放边界修正规则 | A/C（修正规则未全解） |
| tkid | 基础0/1/2；extra track = trackConfig.index+2 | A/B |
| cardCode | melodicNote 或 trackConfigs.assetNotes[].timbreCardCode | A |
| toneCode | melodicNote 或 trackConfigs.assetNotes[].noteCode | A |
| value | extraTrack=trackConfig.volume；OurTime tk0运行Patch 80→100已实锤 | A |
| ranges | beat.notes / extraTracks.notes 的有效时间区间，经合并/裁剪 | A/C |
| fieldA/fieldB | 主旋律/轨类型相关模式位，乌兰巴托 tk0 会变化 | D |

## 7.4 《我们的时光》默认 int25：tk0 全量主旋律调度

| sec | type | start | end | tk | A/B | value | tone | range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 0~48 |
| 1 | 2 | 48 | 80 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 48~80 |
| 2 | 3 | 80 | 112 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 80~112 |
| 3 | 4 | 112 | 144 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 112~144 |
| 4 | 3 | 144 | 176 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 144~176 |
| 5 | 2 | 176 | 240 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 176~240 |
| 6 | 6 | 240 | 370 | 0 | 0/0 | 80 | sound_c2:PianoStudio | 240~370 |

该 int25 payload=321B，其中分页头12B、body=309B、pageCount=1。

七个 section 的 tk0 都是 fieldA=0, fieldB=0, value=80, sound_c2:PianoStudio，range=整个 section。

## 7.5 《我们的时光》运行中音色/音量修改：int26 Patch

| time(s) | secType | section | tk | A/B | value | tone | range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9427.706605 | 0 | 0~48 | 0 | 0/0 | 80 | scard_01:Trumpet | 0~48 |
| 9428.455747 | 0 | 0~48 | 0 | 0/0 | 100 | scard_01:Trumpet | 0~48 |

第一次 int26：PianoStudio→scard_01:Trumpet，value仍为80。

第二次 int26：同一个 section/tk0/tone，只把 value 从80改为100。

因此 int26 是无需重新 CREATE/FILL 的局部轨道配置 Patch。

范围注意：本次抓到的 int26 只 Patch section type=0、beat 0~48。它证明“局部 section Patch”机制，但不能仅凭这一包断言 UI 的一次操作必然全局修改所有 section。

### 7.6 int26 真实53B示例（Trumpet, value=80）

01 29 00 00 00 00 29 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 40 42 01
00 00 00 50 08 07 01
73 63 61 72 64 5F 30 31
54 72 75 6D 70 65 74
00 00 00 00 00 00 40 42

# 8. 《我们的时光（进阶版）》最新官方流程

## 8.1 首次上传/待按键（新日志会话）

0x06 CREATE（3轨）→ C2 A102/整数回包 cmd6 data=01。

set_remind_chord；0x16 SET_SECTION_RANGE；get_midi_info→A102；get_config_v2basic→A102。

set_config_v2pack(100B)；get_volume→A102。

set_volume channel09；发送完整 int25（1页321B，7 section tk0 schedule）。

set_volume channel0A；开始前几包 FILL；set_volume channel0B；继续 FILL；SET_SHEET_BEAT=0；set_volume channel0C；继续 FILL。

C2 Notify int29/0x1D data=01；随后官方连续多次 get_config_v2basic/A102 轮询。

SET_SHEET_BEAT=4（首个可演奏 beat）；0x0F GET_AUTO_PLAY→A102。

set_remind_chord；FILL；set_guitar_mode 02；set_pre_level 04 01；FILL。

0x10 SET_AUTO_PLAY 01 01；FILL；再次 SET_SHEET_BEAT=4；再发若干 FILL。

0x1C/int28 data=01；继续补齐剩余 FILL。

实体按键后 C2 通过 10B noti_chord 回传真实 beat；PC 红线只跟随设备 beat。

时序兼容：不同官方会话在“前几包 FILL”的精确编号/交错位置上有小差异。实现应重点保持 CREATE ACK、int25、int29、SET_BEAT、GET_AUTO/A102、AUTO、int28、Notify 主时钟这些状态节点，而不是把 FILL#N 的绝对序号写死。

## 8.2 两遍演奏之间的参数修改流程（关键新证据）

第一遍结束，最后已见 noti_chord beat≈368。

App 发送 SET_SHEET_BEAT=4，并恢复 set_pre_level 04 01。

get_lead_prev_en → C2 返回 01。

SET_AUTO_PLAY 02 00。注意：第二遍仍能正常演奏，因此 type2 不能再被解释成“红线推进总开关”。

用户选择 Trumpet：发送 set_lead_preview(card=scard_01, tone=Trumpet, 其余参数仍待完全拆分)。

get_config_v2basic→A102；get_volume→A102。

发送 int26：只 Patch section type0 0~48 的 tk0，tone=Trumpet，value=80。

再次 get_config_v2basic/get_volume。

发送第二个 int26：同一 tk0/Trumpet，value=100。

第二遍实体演奏开始：noti_chord 从 beat≈4、6…继续推进；期间没有重新 CREATE/FILL/int25。

## 8.3 set_lead_preview 与 int26 的职责分离

用户选择音色
   ↓
set_lead_preview        // 试听/预览
   ↓
get_config / get_volume // 读取当前设备参数
   ↓
int26                   // 真正写入当前 sheet 的 section/tk 配置
   ↓
无需重新 CREATE / FILL

# 9. 《乌兰巴托的夜（进阶版）》最新版 11轨流程

## 9.1 CREATE 轨道表（最新数据库与抓包一致）

| 轨 | 类型 | noteCount | 音色 | 值/音量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tk0 | LEAD | 234 | PianoStudio（melodicNote） | int25按section控制 |
| tk1 | CHORD | 94 | — | — |
| tk2 | EVENT | 9 | — | — |
| tk3 | SUBLEAD | 16 | scard_01:SummerBell | 72 |
| tk4 | PAD | 101 | sound_c2:PianoStudio | 64 |
| tk5 | PAD | 304 | scard_01:PerfectPad | 25 |
| tk6 | PAD | 10 | scard_01:Pad2 | 15 |
| tk7 | SUBLEAD | 98 | scard_01:EGsolo2 | 58 |
| tk8 | SUBLEAD | 44 | scard_01:Key2 | 36 |
| tk9 | SUBLEAD | 55 | scard_01:Guzheng | 43 |
| tk10 | SUBLEAD | 679 | scard_01:EGsolo2 | 50 |

官方 CREATE tknum=11；官方 FILL=175。旧数据库缺 tk10 时只能生成10轨/171 FILL，这是之前多轨不完整的重要原因。

## 9.2 乌兰巴托 int25：8页 / 3212B body

pageCount=8；前7页 payload=469B（12B头+457B pageData），最后一页 payload=25B（12B头+13B pageData）。

拼接后 body=3212B，解析器完整消费 3212/3212 字节。

| sec | type | start | end | tracks | 轨道摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=0 r=1; tk4 sound_c2:PianoStudio v=64 r=1; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=1; tk6 scard_01:Pad2 v=15 r=2; tk3 scard_01:SummerBell v=72 r=1 |
| 1 | 2 | 19 | 52 | 5 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=110 r=1; tk4 sound_c2:PianoStudio v=64 r=1; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=2; tk6 scard_01:Pad2 v=15 r=1; tk3 scard_01:SummerBell v=72 r=1 |
| 2 | 4 | 52 | 67 | 6 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=0 r=1; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=1; tk7 scard_01:EGsolo2 v=58 r=3; tk8 scard_01:Key2 v=36 r=1; tk9 scard_01:Guzheng v=43 r=8; tk10 scard_01:EGsolo2 v=50 r=54 |
| 3 | 2 | 67 | 131 | 7 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=110 r=1; tk4 sound_c2:PianoStudio v=64 r=3; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=1; tk7 scard_01:EGsolo2 v=58 r=12; tk8 scard_01:Key2 v=36 r=5; tk9 scard_01:Guzheng v=43 r=21; tk10 scard_01:EGsolo2 v=50 r=70 |
| 4 | 3 | 131 | 166.25 | 6 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=110 r=1; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=1; tk7 scard_01:EGsolo2 v=58 r=9; tk8 scard_01:Key2 v=36 r=3; tk9 scard_01:Guzheng v=43 r=13; tk10 scard_01:EGsolo2 v=50 r=64 |
| 5 | 6 | 166.25 | 180 | 6 | tk0 sound_c2:PianoStudio v=110 r=1; tk5 scard_01:PerfectPad v=25 r=1; tk3 scard_01:SummerBell v=72 r=1; tk7 scard_01:EGsolo2 v=58 r=2; tk8 scard_01:Key2 v=36 r=2; tk10 scard_01:EGsolo2 v=50 r=1 |

## 9.3 乌兰巴托 tk0 的特殊模式字节

| sec | type | section | fieldA | fieldB | value | tone | range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0~19 | 0 | 1 | 0 | sound_c2:PianoStudio | 3~19 |
| 1 | 2 | 19~52 | 1 | 0 | 110 | sound_c2:PianoStudio | 19~52 |
| 2 | 4 | 52~67 | 0 | 1 | 0 | sound_c2:PianoStudio | 52~67 |
| 3 | 2 | 67~131 | 1 | 0 | 110 | sound_c2:PianoStudio | 67~131 |
| 4 | 3 | 131~166.25 | 1 | 0 | 110 | sound_c2:PianoStudio | 131~166.25 |
| 5 | 6 | 166.25~180 | 1 | 0 | 110 | sound_c2:PianoStudio | 166.25~180 |

未解决字段：乌兰巴托 tk0 的 fieldA/fieldB/value 会随 section 变化（如 0/1/0 与 1/0/110），而《我们的时光》是 0/0/80。说明 tk0 还有“主旋律模式/是否自动/增益”等组合语义未完全拆出。当前只能确认 tone/range 以及 int26 对 value 的可修改性；不要把所有 tk0 value 一律简单命名为音量。

## 9.4 乌兰巴托上传关键时序

0x06 CREATE(11轨) → ACK cmd6=01；get_config_v2basic；set_remind_chord；get_midi_info；0x16 SECTION_RANGE。

get_sys_onoff / get_config_v2basic；set_config_v2pack；继续配置轮询。

set_volume 09/0A/0B/0C 与 int25 8页交错发送；int25 不是上传后的可选补丁，而是正式会话组成。

GET_AUTO_PLAY；继续 int25 page；set_pre_level；set_guitar_mode 02；int28 data=01；SET_AUTO_PLAY 01 01；完成余下 int25 pages。

随后发送额外轨 SET_TRACK_INS / SET_TRACK_VOLUME、SET_SHEET_BEAT(trackCount=11) 与大量 FILL。

C2 Notify int29=01；后续继续 FILL，实体演奏由 noti_chord beat 驱动。

# 10. 跨歌曲状态、重播与 PC 实现规则

| 规则 | 建议实现 |
| --- | --- |
| 加载新歌 | 先 CLOSE/重建当前 sheet 状态；清空PC侧 uploaded/armed/cue/query 缓存。 |
| int25 | 从当前 JSON 动态生成全量 schedule；不要按歌曲名 hard-code。 |
| int26 | 运行时修改音色/值/区间时生成局部 patch；不必重新 CREATE/FILL。 |
| tk0 | CREATE/FILL负责音符，int25/int26负责 section 中的音色/值/有效区间。 |
| 额外轨 | trackConfigs + extraTracks 共同决定 tkid/type/tone/value/FILL/ranges。 |
| 红线 | 只跟随 noti_chord 10B beat 或 GET_SHEET_BEAT 的设备位置；相同beat不推进。 |
| AutoPlay 子状态 | 使用 2026-09-04 差分映射：01=主自动播放/演奏，02=鼓机自动挂挡许可，03=自动转调，05=Solo/模式，06=聪明模式；04保持未标定。不要用某一个子状态推断红线是否能推进。 |
| A102读取 | 官方在 CREATE、GET_AUTO、get_config、get_volume 等事务中大量读取；PC不要只写不读。 |
| int28/int29 | 作为状态节点记录/验证，但官方名称未知，保留工作名。 |

## 10.1 建议的通用 TrackScheduleBuilder

JSON
 ├─ lyrics[].type / bars / beats
 ├─ melodicNote
 ├─ beat.notes[]
 ├─ trackConfigs[]
 ├─ extraTracks[]
 └─ extensions[]
      ↓
SectionSchedule[]
      ↓
TrackSchedule[]
      ├─ tkid / fieldA / fieldB / value
      ├─ cardCode / toneCode
      └─ merged+clipped ranges[]
      ↓
INT25 full body
      ↓ 运行时编辑
INT26 single-section / single-track patch

# 11. 尚未完全确认的项目（后续抓包优先级）

0x19/0x1A/0x1C/0x1D 的新版官方枚举名。

乌兰巴托 tk0 的 fieldA / fieldB / value 在不同 section 下的精确语义。

int25 sectionStart/End 相对 JSON lyrics 自然边界的修正规则，以及 extensions type14/type15 是否参与边界生成。

一次 UI 修改主旋律音色是否会对所有 section 连续发多个 int26，还是只修改当前 section；需要针对整曲听感+抓包再确认。

高级 chordType（7/m7/maj7/sus/add/dim等）与 transKey 的完整二进制映射。

3/4、6/8、变拍和变速歌曲的 CREATE bnum、int25 range 与 key-trigger 时序。

0x18、0x1B 是否有新版本业务命令。

真正 C2 levelConfig 曲谱的完整加载/切 Level/Style preview/EQ 操作抓包：用于给 get/set_style_pack0、get_curr_level、noti_level/noti_style 定真实 payload。

验证 App 层 C2_BLE_MSG_PREV_MULTI_STYLE/PREV_MULTI_STYLE_EQ/GET_MULTI_STYLE_EQ 与底层 TLVC 字符串/整数命令的调用对应；禁止按 18/19/20 数字直接套 0x12/0x13/0x14。

# 12. 抓包/回归测试快速检查表

| 检查项 | 判据 |
| --- | --- |
| CREATE | tknum、每轨noteCount/maxBeat必须与JSON转换一致；必须确认ACK cmd6=01。 |
| INT25 | body能完整解析且无剩余；pageCount/totalBodyLen/pageDataLen一致。 |
| FILL | 数量不是总beat数；需要与官方/JSON业务beat逐包回归。 |
| SET_BEAT | 先进版《我们的时光》首可演奏beat=4；payload同时含trackCount和noteIndex。 |
| Notify29 | 记录是否出现 data=01；不要单独作为唯一成功条件。 |
| INT28 | 记录 data=01；结合后续 noti_chord 验证实体触发状态。 |
| 主旋律编辑 | 预览时观察 set_lead_preview；真正sheet修改应看到 int26。 |
| 红线 | 首个事件可能只是回传起始beat；至少测试连续2~3次正确实体触发。 |
| 换歌 | 不重启C2直接从多轨歌切换到3轨歌，检查状态是否污染。 |

# 13. LiberLive 3.7.6 / 62 DEX 新增证据与协议分层

## 13.1 APK 壳与 62 DEX 的使用原则

LiberLive-376.apk 的原始 classes.dex 只有约13.9KB，且与 dump 集合中的 classes37.dex 对应；业务实现主要来自运行时释放/加载后的DEX。

62个DEX可按类/方法集合配成31组。每组较大的DEX具有更完整的 class_data/code_item，建议作为反编译主样本；较小成员用于字符串/类表交叉校验。

当前优先级：classes03.dex = machinecontrol/BLE/TLVC/CRC；classes05.dex = LiberLive业务、C2Cmd、C2Manager、MultiLevel/StylePack。

## 13.2 3.7.6 高层 MultiLevel / 多轨方法

C2Cmd / C2Manager 相关高层方法（3.7.6 DEX）：
getMultiLevelConfigPacket()
setMultiLevelConfigPacket()
prevMultiLevelStylePack()
prevMultiLevelStylePackEq()
getStylePackEq()
setStylePackEq()
createSongMultiTrack()
getSongMultiTrack()
setSongMultiTrack()

这些方法证明 3.7.6 的 MultiLevel/StylePack 与多轨有独立业务链，但方法名本身不能直接给出最终 TLVC cmd；仍需 levelConfig 真机抓包把调用链落到底层。

## 13.3 三层编号必须分开

| 层 | 示例 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| TLVC integer cmd | 0x19 / 25 | 全量 TrackSchedule；抓包A。 |
| TLVC string cmd | set_config_v2pack / get_style_settings / get_style_pack0 | 字符串直接出现在解密明文；部分已抓，部分仅DEX候选。 |
| App BleMessageCmdType | 18 PREV_MULTI_STYLE；19 PREV_MULTI_STYLE_EQ；20 GET_MULTI_STYLE_EQ | App内部消息/回调类型；不可按数字直接当TLVC 0x12/0x13/0x14。 |

## 13.4 normalConfig、进阶版、扩展卡、MultiLevel 的关系

推荐判定：
baseConfig.configType == "levelConfig"  -> MultiLevel 候选
baseConfig.configType == "normalConfig" -> 普通配置链

注意：set_pre_level 在 normalConfig 也会出现。

《乌兰巴托的夜（进阶版）》最新JSON明确为 normalConfig/defaultLevel=0，同时 trackConfigs 使用多个 scard_01 外置音色；因此“进阶版”“扩展卡”“MultiLevel”是三个不同维度。

《我们的时光》普通版最新JSON同样为 normalConfig/defaultLevel=0。当前三组抓包可用于普通配置、多轨、扩展卡、运行Patch回归，但不能当作真正 MultiLevel 上传样本。

## 13.5 V4 btsnoop 解析器：ACL/L2CAP 重组

btsnoop record
  -> H4 ACL (0x02)
  -> key=(SourceFile, ConnHandle, Direction)
  -> PB=0/2 start, PB=1 continuation
  -> reassemble L2CAP length + CID
  -> ATT fixed channel CID 0x0004
  -> A103 Write / A102 ReadRsp / A101 Notify
  -> C2 TLVC $M/$A
  -> CRC8 / decrypt / CRC16 / cmd / data

《乌兰巴托》INT25 前7页每页 data=469B（12B分页头+457B pageData），最后一页25B（12+13）。如果不做HCI ACL/L2CAP重组，大页会被截断或漏掉。

V4脚本同时保留 orphan continuation、EOF未完成、pending被新start覆盖、L2CAP overrun 等诊断。抓包头部MTU建立前的短A101会进入 Incomplete_C2，不参与CRC成功统计。

## 13.6 三组抓包 V4 回归结果

| 抓包 | 完整TLVC | CRC失败 | L2CAP多片重组事件 | Incomplete_C2 | 关键业务结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌兰巴托的夜_进阶版 | 4359 | 0 | 50 | 10 | 累计日志含前一首OurTime；目标乌兰=175 FILL，INT25 8页/3212B。 |
| 我们的时光（累计历史） | 29235 | 0 | 21 | 2 | 含多首历史会话；目标普通版会话=162 FILL；多种INT25/int26样本共存。 |
| 我们的时光2遍 | 10846 | 0 | 51 | 10 | 累计含OurTime→乌兰→OurTime；目标两遍会话INT25=309B，第二遍前2个INT26均41B。 |

因此以后比较新命令时，优先清空 btsnoop 再抓单一操作；V4 的 Song_Sessions 会按 CREATE_SHEET 自动切窗口，避免把累计历史误当成当前歌曲。

## 13.7 c2_btsnoop_to_excel.py V4.0 输出

| Sheet | 用途 |
| --- | --- |
| C2_Communication | 每条完整TLVC：方向、ATT、cmd/data、CRC、明文、原始帧、V4命令备注。 |
| Command_Summary | 命令统计，并标记 MultiLevel/StylePack candidate。 |
| INT25_INT26_Schedule | 分页重组+section/track/card/tone/range解析。 |
| Song_Sessions | 按0x06 CREATE切会话，统计FILL、INT25/26、扩展卡、level/style候选、noti_chord。 |
| Protocol_Catalog | TLVC整数、App层Multi枚举、3.7.6字符串候选分层展示。 |
| Reassembly_Diagnostics | HCI/L2CAP分片重组和异常诊断。 |
| Incomplete_C2 | 抓包头尾/MTU前被截断的$M/$A候选；不冒充完整协议帧。 |
| README | 版本、key/CRC、实现规则与重要分层说明。 |

# 14. 下一轮 MultiLevel 抓包规范

选择 JSON 明确满足 baseConfig.model=C2 且 baseConfig.configType=levelConfig 的曲谱；不要仅按“进阶版”名称选择。

测试前清空 btsnoop，确保日志只含一个测试场景。

依次执行：打开曲谱 → 进入演奏页 → Level 1→2→3→1 → Style preview → 若可用则修改一次 Style EQ → 开始一次演奏 → 停止。

重点观察：get_curr_level、get/set/prev_style_pack0、style_pack_mode、style_pack_seq、noti_level、noti_style，以及0x11~0x15是否真正出现。

同时保存该曲谱JSON；将 levelConfigs/configPack/eqConfigPack 与抓包 payload 逐字段对照，才能完成 getMultiLevelConfigPacket/setMultiLevelConfigPacket 的真实底层映射。

# 附录 A. 关键真实 payload 示例

## A.1 《我们的时光》INT25 头

01 35 01 00 00 00 35 01 00 00 00 00
// pageCount=1, totalBody=0x135=309, pageIndex=0, pageDataLen=309, reserved=0000

## A.2 GET_AUTO_PLAY 回包示例

06 01 01 02 01 03 00 04 00 05 01 06 00
// count=6, (type,state) pairs follow. 不要把 type2 单独当成 sheet transport 总开关。

## A.3 int28 / int29

TX int28: cmd=0x1C, data=01
RX int29: cmd=0x1D, data=01

## A.4 Trumpet int26 Patch 差异

第一次: ... tk0 fieldA=00 fieldB=00 value=50h(80) card=scard_01 tone=Trumpet range=0~48
第二次: ... 同结构，仅 value=64h(100)

# 附录 B. 版本历史

| 版本 | 日期 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| V3.0 | 2026-08-21 | CREATE/FILL/SECTION、noti_chord设备主时钟、《我们的时光》292/292 FILL、configV2pack等基线。 |
| V3.1 | 2026-08-21 | 新增 int25 全量 schedule、int26 局部 patch；修正 tk0/lead preview 关系；纳入乌兰巴托11轨/175 FILL/8页int25；撤销 type2=0 单因果判断。 |
| V4.0 | 2026-08-23 | 纳入 LiberLive 3.7.6 / 62 DEX；明确进阶版/扩展卡/MultiLevel分离；区分App层枚举与TLVC命令；新增ACL/L2CAP重组与Incomplete_C2诊断；加入StylePack/MultiLevel候选命令与三组抓包V4回归。 |

— End of V4.0 Internal Backup —

# 15. V4.1 增补：多轨音色与逻辑主旋律

物理轨（CREATE/FILL tkid）与官方 App 逻辑轨道（主旋律01/02、铺底、加花）分离。一个 tk0 可以按 INT25/INT26 的 cardCode/toneCode/range 被 UI 拆成多个逻辑主旋律条目。

《月亮代表我的心》回归：物理 CREATE 仍只有一个 LEAD tk0=270 notes；官方 App 将小提琴与大钢琴分别显示为主旋律01/02。PC V2.3.18c/d 按 TrackSchedule 分组后得到 57/213 notes，合计仍为270。

因此“第二主旋律”不是新增 FILL track，而是同一 tk0 的逻辑 schedule group。该模型能同时解释官方 App 两条主旋律 UI 与抓包 CREATE 只有一个 tk0 的现象。

## 15.1 轨道静音/恢复：INT26 Patch 规则

取消勾选逻辑轨
  -> 找到匹配 tkid + tone/range 的 TrackSchedule record
  -> INT26: value=0，保留 cardCode/toneCode/range/fieldA/fieldB
重新勾选
  -> 逐 record 恢复静音前原始 value
  -> 禁止用一个统一值覆盖全曲

对 tk3+ 普通轨按 tkid 处理；对 tk0 双主旋律必须额外按 tone/range 过滤，否则静音小提琴会连带大钢琴。

这是一种 PC 控制层实现规则；协议证据基础仍是 int26 与 int25 同构、可只修改 value/tone 且无需重发 CREATE/FILL。

# 16. 设备页 330~429B Style/Resource 包结构（新增）

| Offset | Field | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 0 | B0 | 未知；4样本=00 |
| 1 | B1 | 版本/子类型候选；4样本=01 |
| 2 | B2 | 模式候选；PREV样本00，其余常见04 |
| 3 | Header BPM | 已确认 u8 |
| 4 | Meter enum | 01=4/4；03=6/8；02待3/4确认 |
| 5 | B5 | 未知；样本=00 |
| 6..7 | Style/Queue ID? | 16-bit LE 候选 |
| 8 | MelodicCount | 已确认 |
| 9 | DrumCount | 已确认 |
| 10.. | ResourceRecord[] | 先Melodic后Drum；每条=[BPM][meter][nameLen][UTF8 nameCode] |
| after resources | Tail | Level1~7 编排；不是额外 nameCode |

当前样本：Seq2828 payload429/Tail93；Seq3421 payload392/Tail87；Seq3594 payload330/Tail87；Seq4028 payload420/Tail126。

# 17. Tail Level1~7 二进制结构定稿

Tail:
  02
  repeat level=1..7: MelCount:u8 + MelCount * [P1:u8, 01, MelResourceIndex:u8]
  repeat level=1..7: DrumCount:u8 + DrumCount * [P1:u8, P2:u8, DrumResourceIndex:u8]
TailLen = 1 + Σ7(1+3*MelCount) + Σ7(1+3*DrumCount)

87/87/93/126B 四个 Tail 均按公式完整解析且资源 index 全合法；结构置信度极高。

Melodic Entry 第二字节在当前样本恒 0x01；P1 多为0..100的强度/音量类参数。Drum P1/P2 可出现105/110/120，因此不能直接套用0..100音量字段名。

## 17.1 四组 Level 编排摘要

| Seq | BPM | 拍号 | L1 Mel/Drum | L7 Mel/Drum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2828 | 54 | 4/4 | 1 / 2 | 2 / 1 |
| 3421 | 70 | 4/4 | 1 / 1 | 4 / 1 |
| 3594 | 82 | 6/8 | 1 / 1 | 3 / 1 |
| 4028 | 112 | 4/4 | 1 / 1 | 6 / 2 |

Level 提升时资源数通常增加并替换音色，例如 Seq3421 L3 已出现 PianoStudio_86 + Violin_1，L7 为 GN_22 + PianoStudio_90 + StringSet2_1 + GEC1_19；这说明 Level 是编排层而非单一 volume 档位。

# 18. configPack 与设备资源池的关系

| 层 | 内容 | 当前规模/特征 |
| --- | --- | --- |
| 歌曲 JSON configPack | A/B Chord + A/B Drum Pattern | 3674首；Chord 194 codes，Drum 116 codes |
| 设备页资源池 | PREV/ENUM style resource records | 发现大量曲库未出现 code，如 PianoStudio_81~90、GN_18~22、GS_33~45 |
| 多轨 TrackSchedule | tk0/tk3+ 的 cardCode:toneCode + value + ranges | 由 int25 全量、int26 Patch；与 configPack 是不同层 |
| Level Tail | 7档 Melodic/Drum 对资源池 index 的引用 | 严格7档；与 MultiLevel 业务高度相关，但需与 levelConfig 真机链路继续对齐 |

# 19. MultiLevel 判定与协议分层更新

歌曲级 MultiLevel 的首要 JSON 判据仍是 baseConfig.configType=levelConfig。defaultLevel/levelConfigs/eqConfigPack 作为辅助；normalConfig 出现 set_pre_level 不能反推为 MultiLevel。

设备资源包 Tail 已证明存在严格 Level1~7 编排结构，提供了 getMultiLevelConfigPacket/prevMultiLevelStylePack 等 DEX 方法之外的二进制结构证据。

仍禁止把 App 层 C2_BLE_MSG_* 枚举数字直接映射为 TLVC 0x12/0x13/0x14/0x17。当前样本中 0x12/0x17 只是抓包整数 cmd 观测值，正式厂商符号名未知。

# 20. V4.1 PC 端建议状态模型

PhysicalTrack(tkid, type, notes[])
  + TrackSchedule(section, range, tone, value, fieldA/B)
      -> LogicalTrack(UI name, tone group, checkbox)

StyleResourcePack(Header, MelodicPool[], DrumPool[], Level1..7 refs)
SongConfigPack(A/B chord/drum)  // separate layer

UI 修改逻辑轨音色/音量时，先解析到 PhysicalTrack + Schedule record，再发 int26；不要直接改 FILL note。

StylePack 预览/Level 切换需要独立状态机，不能复用曲谱 TrackSchedule 的 int26 逻辑。

# 21. V4.1 新的抓包优先级

1. 选一首 baseConfig.configType=levelConfig 的真曲谱，清空 btsnoop 后完整抓 Level1→2→…→7→1。

2. 对同一设备页 7档资源包逐 Level 单独点击预览，建立 Tail Level entry 与 UI 中文名称/音量变化的单操作差分。

3. 抓 3/4 资源包，确认 meterEnum=02；同时确认 CREATE bnum 与 Style ResourceRecord meter 枚举是否同一套。

4. 对 Drum Entry P1/P2 做单变量 UI 实验，避免过早命名为 pickVolume/bassVolume。

5. 继续验证主旋律01/02在其它歌曲是否都共享 tk0；若出现真正第二 LEAD tkid，则在 UI 模型中兼容“一逻辑轨一物理轨”和“一物理轨多逻辑轨”两种情况。

# 附录 C. V4.1 数据基线

LiberLive_C2_configPack_nameCode_summary_UI_BPM_BLE_Tail_Level7.xlsx

LiberLive MDS Player V2.3.18e（多轨音色双语、tk0 双逻辑主旋律、复选框静音/恢复）

《月亮代表我的心》多轨设置截图与扩展轨设置 btsnoop

— V4.1 历史基线结束；以下为 V4.2 增补 —

# 22. V4.2 增补：2026-09-04 AutoPlay / Level / Extension 真机差分

本节以 2026-09-04 三组独立开关/演奏抓包为增量证据。SET_AUTO_PLAY 的 type、JSON extensions.type 和 Mixer channel 均为独立编号空间；协议解析器必须分别命名。

## 22.1 SET_AUTO_PLAY 0x10 最新映射

| wire type | payload | 当前功能 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 00 / 01 01 | 主自动播放 / 演奏模式总状态 | 既有抓包；保留既有联动约束 |
| 02 | 02 00 / 02 01 | 鼓机自动挂挡许可 | 当前工作映射；不是鼓 Mixer 硬静音 |
| 03 | 03 00 / 03 01 | 自动转调 | 2026-09-04 独立开关差分，两轮重复 |
| 04 | 04 00 / 04 01 | 未标定 / 实验保留 | 当前不写死业务名 |
| 05 | 05 00 / 05 01 | Solo / 演奏模式相关 | 既有抓包/DEX 联动 |
| 06 | 06 00 / 06 01 | 聪明模式 | 2026-09-04 独立开关差分，两轮重复 |
| 07 | 07 00 / 07 01 | 未确认 / 保留 | 本轮不作为聪明模式 |

自动转调差分：rel 2673.224758 发送 SET_AUTO_PLAY 03 00；rel 2681.263746 发送 03 01；后续第二轮又出现 03 00 / 03 01。

聪明模式差分：rel 2014.631047 发送 06 00，rel 2015.648057 发送 06 01；同一会话前段也有一轮 06 00 / 06 01。

## 22.2 自动换挡：set_pre_level 与 SET_AUTO_PLAY 分层

在本次 C2 自动转调/自动换挡会话中，实际可见的 Level 运行命令为字符串 set_pre_level，payload=[level][enable]。例如 rel 2690.454552 与 rel 2755.187698 均出现 set_pre_level 02 01。当前证据不足以把某个独立 SET_AUTO_PLAY wire type 正式命名为“C2 自动换挡”。

JSON Extension type10 提供曲谱时间线上的 Level Cue；播放器根据进度执行 set_pre_level。

normalConfig 也可能出现 set_pre_level，因此该命令本身不能作为 MultiLevel 曲谱分类的唯一判据；曲谱分类仍优先看 baseConfig.configType/结构证据。

## 22.3 JSON Extension 与设备动作的最新关系

| Extension | 工作语义 | BLE/播放器关系 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 鼓机运行 Cue：进A/进B/关 | C2MusicCmdDataTransformer -> EVENT / CmdDrumEventBean | 高 |
| 4 | 鼓相关单点/段落动作 | 暂只无损保留/显示，待单变量抓包 | 待精标 |
| 6 | 自动转调/调性 Cue | App MusicExtensionsKeyBean + SET_AUTO_PLAY 03 许可/Key 命令链 | 高 |
| 7 | 拨片 Cue | EVENT / CmdPickEventBean | 高 |
| 10 | Level 换挡 Cue | 运行时 set_pre_level | 高 |
| 12 | Drum Pattern / 鼓资源配置 | 与 type3 分工：资源/位置配置 vs 运行 Cue | 中-高 |
| 13 | 音色 / Program 区间 | 运行音色调度输入；保留 card/code/start/length | 中-高 |
| 14 | 轨道/分组自动化区间 | 与 INT25/INT26 TrackSchedule/range 高度相关；含 tone/volume/mute/choice | 高（区间层） |
| 15 | 高级区间/段落 Envelope | 暂不发未经证实的设备动作 | 待标定 |

## 22.4 “全部轨道”四个演奏槽的 BLE 映射

| UI 行 | Mixer channel | 写入动作 | 恢复值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A拨片和弦 | 0x09 | set_volume 09 00 / 原音量 | 设备当前非零值优先，其次 JSON pickVolume |
| B拨片和弦 | 0x0A | set_volume 0A 00 / 原音量 | 同上 |
| A鼓 | 0x0B | set_volume 0B 00 / 原音量 | 同上 |
| B鼓 | 0x0C | set_volume 0C 00 / 原音量 | 同上 |

这四个复选框是运行时 Mixer 静音/恢复，不改变 JSON configPack，不改变 INT25/INT26 音符或 TrackSchedule。资源名称、节拍、BPM 由播放器显示层组合；主谱 BPM 与资源试听 BPM 必须继续分离。

## 22.5 主旋律前奏/间奏的上传与 UI 一致性

CREATE/FILL 中 tk0 的真实 note 是物理事实。PC 端不得因为 section type=0/4 而隐藏或跳过实际存在的 tk0。以《红日（进阶版）》为回归样本：type0 前奏有 29 个 lead notes，C2 真机演奏正常；V2.3.20m 已把 UI/PC MIDI 判断改为“该段 tk0 note count > 0”。

# 附录 D. V4.2 新增数据基线

auto_key_level.xlsx / btsnoop_hci自动转调开关自动换挡开关：03 00/03 01、set_pre_level 02 01。

smart_mode.xlsx / btsnoop_hci聪明模式开关：06 00/06 01 重复差分。

bpm_knob_pick_detail.xlsx：BPM 锁定、变调钮、A/B 拨片细节开关的同日设备控制基线。

1950086662919942146_红日（进阶版）.json + 红日下载/演奏抓包：A/B 四槽、BPM=120、前奏 tk0 notes 与鼓/演奏时序回归。

— End of V4.2 Internal Backup —