LiberLive C2 - MDS 曲谱 JSON 格式白皮书

JSON / 多轨音色 / configPack / MultiLevel Level1-7 逆向开发规范

V4.2 · 2026-09-04 Extension / 演奏控制 / 主旋律完整性实机补完版

更新日期：2026-09-04
用途：PC 播放器 / JSON 编辑器 / 多轨音色与音量 / MIDI→JSON / configPack 资源选择 / MultiLevel 兼容

状态说明：非厂商公开协议。本文将官方 JSON、Android DEX、真机 BLE/HCI 抓包、官方 App UI 与当前 PC V2.3.20m 实测交叉验证；未确认字段继续明确标记为待验证。

# 0. 本版核心结论

C2 同时使用整数命令和字符串命令；曲谱 v2 上传的核心整数命令是 0x06 CREATE、0x07 FILL、0x16 SECTION_RANGE，而不是旧表 0x01~0x05。

2026-08-20 官方演奏流程是“分阶段上传 + 设备主时钟 + 实体触发”。sheet-play 的 noti_chord 扩展为 10 字节，末 4 字节为 beat float32 LE；PC 不应按墙钟时间推进。

《我们的时光（进阶版）》已达到 CREATE/SECTION_RANGE 精确匹配、292/292 FILL 精确匹配、set_config_v2pack 100B 精确匹配；普通版 162/162 FILL 精确匹配。

JSON 编辑必须无损：空字符串/单个空格歌词具有协议语义，configPack 是字符串化 JSON，未知 extension 不能删除。

MIDI→JSON 需同时处理时间网格、原调、和弦、伴奏模板、多轨和事件；不能把“低音轨=和弦根音”或“MIDI note=JSON note”简单等同。

# 1. 证据等级与适用范围

| 等级 | 含义 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| A | 2026-08-20/现有真机抓包逐字节确认，或官方 JSON→BLE 已全量匹配 | 可作为编码器基线 |
| B | Android DEX/反编译代码明确字段、枚举或序列化逻辑 | 可实现，但需关注 App/固件版本变化 |
| C | 官方 JSON 样本统计或实机现象 | 用于兼容与编辑器策略，不推断未出现值 |
| D | 推断/待验证 | 只做注释/实验开关，不硬编码为唯一语义 |

当前基线：V2.3 PC 工程、2026-08-20 btsnoop、既有 DEX/C2NotifyReceiver/TLVCUtil 分析、14 个代表性 JSON（含《我们的时光》普通/进阶）。

# 2. BLE 与 TLVC 总体结构

| 项目 | 值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Service | 000000FF-0000-1000-8000-00805F9B34FB | A/B |
| Write | 0000A103-0000-1000-8000-00805F9B34FB | A/B |
| Read | 0000A102-0000-1000-8000-00805F9B34FB | A/B |
| Notify | 0000A101-0000-1000-8000-00805F9B34FB | A/B |
| App→C2 | 24 4D = "$M" | A/B |
| C2→App | 24 41 = "$A" | A/B |

解密后的业务体统一为 [cmdLen][cmdBytes][data...]。cmdLen=1 时按整数命令解释；cmdLen>1 时为字符串命令。

## 2.1 TLVC 发送帧精确布局

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0x24 | 固定 |
| 1 | 1 | 0x4D/0x41 | 方向 |
| 2..3 | 2 | lengthField LE | 高4bit=IV长度12；低12bit=整包长度 |
| 4..15 | 12 | IV | 前8B随机；后4B=Unix毫秒低32位，大端 |
| 16 | 1 | CRC8 | bytes[0..15]；init=0, poly=0x31 |
| 17.. | N | Encrypted body | 明文=[cmdLen][cmd][data]；XOR key 与 IV |
| 末2B | 2 | CRC16 LE | 覆盖加密 body；init=0, poly=0x1021 |

Bluetooth key：B6 1E 2A B7 69 0D EA 06 7E 6D EA CC。

SET_AUTO_PLAY 0x10, data=01 01, IV=DC F7 A2 26 60 A0 41 53 33 D9 63 62
=> 24 4D 17 C0 DC F7 A2 26 60 A0 41 53 33 D9 63 62 F5 6B F9 89 90 B7 18

# 3. 整数命令总表

| ID | 名称/工作名 | 用途 | 证据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | BLE_MSG_ENUM_NONE | 枚举占位 | DEX | 不作为业务命令使用 |
| 0x01 | BLE_MSG_CREAT_SHEET | 旧/保留：Create Sheet | DEX | 当前官方 v2 上传未使用；不要与 0x06 混淆 |
| 0x02 | BLE_MSG_CREAT_PARA | 旧/保留：Create Paragraph | DEX | 当前官方 v2 上传未使用 |
| 0x03 | BLE_MSG_CREAT_BAR | 旧/保留：Create Bar | DEX | 当前官方 v2 上传未使用 |
| 0x04 | BLE_MSG_FILL_NOTES | 旧/保留：Fill Notes | DEX | 当前官方 v2 上传未使用 |
| 0x05 | BLE_MSG_SHEET_GET_RESULT | 旧/保留：Sheet Result | DEX | 当前官方 v2 上传未使用 |
| 0x06 | BLE_MSG_GET_SHETT_CREAT | CREATE_SHEET / createMusic | 抓包+DEX+逐字节验证 | 当前上传核心；payload=CmdCreateMusicBean |
| 0x07 | BLE_MSG_SET_SHETT_FILL | FILL_SHEET / fillMusicData | 抓包+DEX+逐字节验证 | 当前上传核心；payload=CmdFillMusicBean |
| 0x08 | BLE_MSG_SET_SHETT_BEAT | SET_SHEET_BEAT | 抓包+DEX | 定位/重置设备播放 beat 与各轨 note index |
| 0x09 | BLE_MSG_GET_SHETT_BEAT | GET_SHEET_BEAT | DEX | 名称确认；本轮官方启动主要靠 noti_chord 同步 |
| 0x0A | BLE_MSG_SET_SHETT_CLOSE | CLOSE_SHEET | 抓包+DEX | 空 payload；关闭当前 sheet |
| 0x0B | BLE_MSG_SET_TRACK_VOLUME | SET_TRACK_VOLUME | 抓包+DEX | fallback 多轨配置：[tkid][volume] |
| 0x0C | BLE_MSG_GET_TRACK_VOLUME | GET_TRACK_VOLUME | DEX | 读取轨音量 |
| 0x0D | BLE_MSG_SET_TRACK_INS | SET_TRACK_INSTRUMENT | 抓包+DEX | 当前 PC fallback：[tkid][len][UTF-8 instrument] |
| 0x0E | BLE_MSG_GET_TRACK_INS | GET_TRACK_INSTRUMENT | DEX | 读取轨音色 |
| 0x0F | BLE_MSG_GET_AUTO_PLAY | GET_AUTO_PLAY | 抓包+DEX | 官方进入实体按键演奏态前会调用 |
| 0x10 | BLE_MSG_SET_AUTO_PLAY | SET_AUTO_PLAY | 抓包+DEX | 官方 key-trigger 流程使用 data=01 01；不会让 beat 自行跑 |
| 0x11 | BLE_MSG_SET_STYLE_EQ0 | SET_STYLE_EQ0 | DEX | 风格/EQ 相关，payload 仍待完整标定 |
| 0x12 | BLE_MSG_PREV_STYLE_EQ0 | PREV_STYLE_EQ0 | DEX | 风格/EQ 预览相关 |
| 0x13 | BLE_MSG_SET_STYLE_QUEUE_EQ | SET_STYLE_QUEUE_EQ | DEX | 风格队列/EQ 相关 |
| 0x14 | BLE_MSG_GET_STYLE_EQ0 | GET_STYLE_EQ0 | DEX | 读取风格/EQ |
| 0x15 | BLE_MSG_GET_STYLE_QUEUE_EQ | GET_STYLE_QUEUE_EQ | DEX | 读取风格队列/EQ |
| 0x16 | BLE_MSG_SET_SECTION_RANGE | SET_SECTION_RANGE | 抓包+DEX+逐字节验证 | 段落范围：count + 11B/segment |
| 0x17 | BLE_MSG_ENUM_MAX | 枚举上限 | DEX | 不是实际业务命令 |
| 0x19 | — | 新版本整数命令 25 | 2026-08 抓包 | 官方上传会出现；不在旧 BleMessageCmdType 快照中，业务语义未确认，严禁擅自命名 |
| 0x1C | — | KEY_TRIGGER_READY（工作名） | 2026-08-20 多会话抓包 | data=01；在首批 FILL 与 SET_AUTO_PLAY 后出现，稳定标志设备进入实体触发待演奏态；官方真实名称未知 |

# 4. 字符串命令总表

命令名存在 ≠ payload 已完全拆分。对于仅 DEX 确认名称的命令，后续必须抓对应 UI 操作前后的 TX/RX 才能安全实现。

| 分类 | 命令 | 已知 payload | 证据 | 用途/注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通知/基础 | set_notify_param | 2B；实测 01 0A 周期 noti_basic，01 00 停止；其它值需保留实验状态 | 抓包+实测 | 通知上报参数 |
| 通知/基础 | get_config_basic | 空 | DEX+实测 | 读取基础配置 |
| 通知/基础 | get_config_v2basic | 空 | 2026-08 抓包 | 官方曲谱启动时反复轮询 |
| 通知/基础 | get_func_support | 空 | DEX+实测 | 功能支持位 |
| 通知/基础 | get_func_v2_support | 空 | DEX+实测 | v2 功能支持位 |
| 通知/基础 | get_user_data | 空 | DEX+实测 | 用户数据 |
| 通知/基础 | get_vers_all | 空 | DEX+实测 | 模块版本列表 |
| 通知/基础 | get_uids_all | 空 | DEX+实测 | 模块/资源 UID 列表 |
| 通知/基础 | get_sys_encrypted | 空 | DEX+实测 | 系统加密状态/能力 |
| 调性/节拍 | set_key | 1B | DEX | 当前调号/移调 |
| 调性/节拍 | set_pre_key | 1B | DEX | 预设/下一调号 |
| 调性/节拍 | set_bpm | 1B | DEX+实测 | BPM |
| 调性/节拍 | set_chgkey_func | 变长/待完整标定 | DEX | 转调功能配置 |
| 调性/节拍 | get_chgkey_func | 空 | DEX+实测 | 读取转调功能 |
| 曲谱/演奏 | set_play_note | 变长 | DEX | 直接播放单音/测试 |
| 曲谱/演奏 | set_play_sheet | 变长 | DEX | 直接 sheet 播放接口，区别于 v2 0x06/0x07 上传链 |
| 曲谱/演奏 | set_remind_notes | 变长 | DEX | 提示单音 |
| 曲谱/演奏 | set_remind_chord | 3B=[level][chordType][trans12] | 抓包+固定向量 | 官方建谱前/进入待按键态发送；例 09 01 00 |
| 曲谱/演奏 | set_auto_play | 变长/旧字符串接口 | DEX | 与整数 0x10 并存，调用场景不同 |
| 曲谱/演奏 | set_auto_playing | 变长 | DEX | 自动演奏运行状态 |
| 曲谱/演奏 | get_auto_play | 空 | DEX | 字符串版本查询接口；整数 0x0F 同样存在 |
| 曲谱/演奏 | set_close_sheet | 变长/通常无数据 | DEX | 字符串关闭接口 |
| 曲谱/演奏 | get_sheet_pos | 空 | DEX | 读取 sheet 位置 |
| 曲谱/演奏 | set_pre_level | 2B=[level][01] | 2026-08 抓包 | JSON extension type=10 的实时控制；官方通常提前约 2 beat 下发 |
| 曲谱/演奏 | set_lead_preview | 当前抓包 47B | 实测 | 主旋律预览；字段尚未完全拆分 |
| 曲谱/演奏 | get_lead_prev_en | 空 | 实测 | 读取 lead preview enable |
| 音色/风格 | set_config_pack | 变长 | DEX | 旧版伴奏配置包 |
| 音色/风格 | set_config_v2pack | 变长；已确认编码见本规范 7.7 | 2026-08 抓包+逐字节验证 | 由 baseConfig.configPack 生成；《我们的时光(进阶版)》100B 完全匹配 |
| 音色/风格 | set_style_settings | 变长 | DEX | 风格设置 |
| 音色/风格 | get_style_settings | 空 | DEX+实测 | 读取风格设置 |
| 音色/风格 | prev_style_pack | 变长 | DEX | 预览风格包 |
| 音色/风格 | set_fret_instru | 变长；历史解析为 family/tone + 参数 | DEX+实测 | 主旋律/指板音色 |
| 音色/风格 | set_pre_lead | 变长；历史解析 mode + preBeat + tone | DEX | 预置 lead |
| 音色/风格 | set_chord_submode | 变长 | DEX | 和弦子模式 |
| 音色/风格 | set_guitar_mode | 1B；官方 key-trigger 使用 02 | 抓包+DEX | 进入对应吉他/演奏模式 |
| 音色/风格 | get_fret_mode | 空 | DEX+实测 | 读取指板模式 |
| 音色/风格 | set_chord_basic | 变长 | DEX | 和弦基础配置 |
| 音色/风格 | get_chord_basic | 空 | DEX | 读取和弦基础配置 |
| 音色/风格 | set_drums_basic | 变长 | DEX | 鼓机基础配置 |
| 音色/风格 | get_drums_basic | 空 | DEX | 读取鼓机基础配置 |
| 音色/风格 | set_fret_pitchs | 变长 | DEX | 指板音高映射 |
| 音色/风格 | set_single_chord | 变长 | DEX | 单和弦 |
| 音色/风格 | set_fret_chord | 变长 | DEX | 指板和弦 |
| 音色/风格 | get_fret_chords | 空 | DEX | 读取指板和弦 |
| 音色/风格 | set_chord_events | 变长 | DEX | 和弦事件 |
| 音色/风格 | set_lead_verify | 变长 | DEX | lead 校验 |
| 音色/风格 | get_lead_verify | 空 | DEX | 读取 lead 校验 |
| 音色/风格 | set_chord_verify | 变长 | DEX | chord 校验 |
| 音色/风格 | get_chord_verify | 空 | DEX | 读取 chord 校验 |
| 音量 | set_volume | 2B=[channel][value]；曲谱启动实测 09/0A/0B/0C + 0..100 | 抓包+实测 | 不要把 channel 当位掩码；官方 get_volume 返回 channel/value 列表 |
| 音量 | get_volume | 空；回包 count + (channel,value)*count | 实测 | 已见 01..0D 多通道 |
| MIDI/资源 | req_add_midi_int | 变长 | DEX | 申请/分配内置 MIDI 资源 |
| MIDI/资源 | finish_midi_pack_int | 变长 | DEX | 完成内置 MIDI 包；不同版本 bean 需继续核对 |
| MIDI/资源 | get_midi_info | 空 | 抓包+实测 | 曲谱启动必查；回包含资源卡/模块名/版本/日期等 length-prefixed 字符串 |
| MIDI/资源 | get_instru_info | 空 | DEX | 音色资源信息 |
| MIDI/资源 | get_inst_int | 空 | DEX | 内置音色/乐器信息 |
| MIDI/资源 | get_inst_ext | 空 | DEX | 外部音色/乐器信息 |
| MIDI/资源 | get_midi_elem_int | 空/带索引待确认 | DEX | 内置 MIDI 元素 |
| MIDI/资源 | get_midi_elem_ext | 空/带索引待确认 | DEX | 外部 MIDI 元素 |
| 灯光 | set_light_cfg | 2B/变长；实测 mode/value | DEX+实测 | 01 彩色、02 白灯、03 灭、04 弱彩等属于实测行为，完整枚举仍待确认 |
| 灯光 | get_light_cfg | 空 | DEX | 读取灯光配置；部分固件不返回专用包 |
| 效果/EQ | set_effect_mode | 变长 | DEX | 效果模式 |
| 效果/EQ | get_effect_mode | 空 | DEX | 读取效果模式 |
| 效果/EQ | prev_sound_effect | 变长 | DEX | 预览效果 |
| 效果/EQ | set_soundeff_cfg | 变长 | DEX | 效果配置 |
| 效果/EQ | get_soundeff_cfg | 空 | DEX | 读取效果配置 |
| 效果/EQ | set_bt_eq_user | 变长 | DEX | 蓝牙 EQ 用户配置 |
| 效果/EQ | set_humanize | 变长 | DEX | Humanize |
| 效果/EQ | get_humanize | 空 | DEX | 读取 Humanize |
| 设备/鼓机 | set_dmachine | 实测 6B，字段待标定 | DEX+实测 | 鼓机/节奏机配置 |
| 设备/鼓机 | get_dmachine | 空 | DEX | 读取鼓机/节奏机 |
| 系统 | set_poweroff_time | 变长 | DEX | 自动关机时间 |
| 系统 | get_poweroff_time | 空 | DEX+实测 | 读取关机时间 |
| 系统 | set_sys_onoff | 变长 | DEX | 系统功能开关 |
| 系统 | get_sys_onoff | 空 | DEX+实测 | 读取系统开关 |
| 系统 | set_recover | 变长 | DEX | 恢复/复位相关，谨慎调用 |
| 麦克风/USB | get_mic_info | 空 | DEX | 麦克风信息 |
| 麦克风/USB | set_mic_cmd | 变长 | DEX | 麦克风命令 |
| 麦克风/USB | set_usb_mode | 变长 | DEX | USB 模式 |
| 麦克风/USB | set_mic_reverb | 变长 | DEX | 麦克风混响 |
| 麦克风/USB | get_mic_reverb | 空 | DEX | 读取麦克风混响 |

# 5. C2→PC Notify 命令

| cmd | payload | 已知字段 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| noti_basic | ≥14B；当前实测常见 15B | key,bpm,volume,battery,mode,keyboard bits,ports；尾部新增字节需保留 | DEX+实测 |
| noti_chord | 6B 物理模式；10B sheet-play | [row][col][level][type][trans12][pickId] + 可选 [beat f32LE] | DEX + 2026-08-20 抓包 |
| noti_note | 4B | [row][col][velocity][levelRaw]，level=levelRaw%12 | DEX |
| noti_drum | 3B | [onoff][slotid][paragraph] | DEX+实测 |
| noti_sheet | 2B | [flag][status]；flag=1 时为有效上传/曲谱状态 | DEX |
| noti_event | 变长；常见至少2B | 事件 type/value；已知主轨自动、麦克风音量、双拨片、电量显示 | DEX |
| noti_frets | 字段布局 44B（offset 0..43）；旧文档曾误写45B | key + 36B keyboard[12][3] + bpmKey + 6B arpeggio | DEX 字段偏移+实测；实现建议接受 >=44 |
| noti_picks | 9B | state + angleA f32LE + angleB f32LE | DEX+实测 |

## 5.1 noti_chord：6B 与 10B 兼容

基础/物理模式:
[row][col][level][type][trans12][pickId]

sheet-play (10B):
[row][col][level][type][trans12][pickId][beat float32 LE]

真实解密示例:
05 01 05 00 00 00 62 13 00 40
                        ^^^^^^^^^^^ beat≈2.0012

相同 beat 连续上报表示设备仍停在同一演奏位置。官方抓包中 beat=100 可连续出现多次后才推进到 102，因此 GUI、歌词、红线都应以设备 beat 为准。

noti_frets：字段偏移明确到 0..43，合计 44B；早期报告表头曾写“45B”，属于文档计数不一致。新实现建议检查 data.size()>=44，并保留多余尾字节。

# 6. 2026-08-20 官方曲谱启动与实体按键流程

1. `set_remind_chord`（首和弦）

2. 0x06 CREATE_SHEET

3. 0x16 SET_SECTION_RANGE

4. get_midi_info

5. get_config_v2basic

6. get_volume

7. set_config_v2pack

8. set_volume 09 + FILL1

9. set_volume 0A + FILL2

10. SET_SHEET_BEAT 0

11. set_volume 0B + FILL3

12. set_volume 0C + FILL4

13. 配置轮询

14. SET_SHEET_BEAT = 首个可演奏 beat

15. 0x0F GET_AUTO_PLAY

16. set_remind_chord

17. FILL5

18. set_guitar_mode 02

19. set_pre_level（初始 level）

20. FILL6

21. 0x10 SET_AUTO_PLAY 01 01

22. FILL7

23. 再次 SET_SHEET_BEAT 首 beat

24. FILL8..10

25. 0x1C data=01（KEY_TRIGGER_READY 工作名）

26. 继续补齐剩余 FILL

《我们的时光（进阶版）》首个可演奏 beat=4；普通版=0。官方“从头再等按键”不是重新上传整首，而是回首 beat 并恢复当前 pre_level。

# 7. 曲谱命令二进制 payload

## 7.1 0x06 CREATE_SHEET

uid      uint64 LE (8)
key      uint8      // C=0..B=11
bpm      uint8
bnum     uint8      // 4/4=>1 confirmed; 6/8=>2 experimental
tknum    uint8
tracks[] tknum * 8B

track descriptor:
  tkid      uint8
  trackType uint8
  noteCount uint16 LE
  maxBeat   float32 LE

总长度=12+8*tknum。uid 优先取可转 uint64 的 songId。

| trackType | 名称 | 来源/当前映射 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NONE | 占位 |
| 1 | LEAD | 主旋律；trackConfig type0 也映射（样本未见） |
| 2 | CHORD | beat.chord |
| 3 | SUBLEAD | trackConfig type2 / 加花 |
| 4 | PAD | trackConfig type1 / 铺底 |
| 5 | EVENT | extension 3/7 |
| 6 | EFFECT | trackConfig type3（样本未见） |

## 7.2 0x16 SET_SECTION_RANGE

count uint8
repeat:
  segmentType  uint8
  startBeat    float32 LE
  endBeat      float32 LE
  minLeadPitch uint8
  maxLeadPitch uint8

每段11B；payload=1+11*count。V2.3 已与官方《乌兰巴托的夜》逐字节匹配。

## 7.3 0x07 FILL_SHEET

itemCount uint8
types[itemCount] uint8
items[...] variable

每个 JSON Beat 有业务 item 才发送一个 FILL；空 beat 不产生 FILL。

### Note item

tkid uint8 | index uint16LE | pitch uint8 | velocity uint8 | beat f32LE | duration f32LE
record=13B

LEAD pitch 的 bit7 与“无可见歌词/空词位”有关。不要 trim word。

### Chord item

tkid=1 | index u16LE | rootLevel u8 | chordType u8 | trans12 u8 | reserved u8 | beat f32LE | duration f32LE
record=15B

当前只安全编码 major=0、minor(m)=1；官方 JSON 的 7/m7/maj7/sus4/add9/m7b5/dim/dim7 必须保留，BLE 映射待补。

### Event item

common: tkid=2 | index u16LE | beat f32LE
type3 tail: 01 03 switchType position pick
type7 tail: 02 01 pickType

## 7.4 set_config_v2pack

[tone][originalJsonBpm][entryCount]
entry: [pickType][group][pickAction][nameLen][UTF8 card:name][originalJsonBpm][01]
group: chords=1, drums=2, instrument=3

《我们的时光（进阶版）》100B payload 完全匹配。注意使用 JSON 原始 BPM，而非实时播放 BPM override。

## 7.5 位置、轨配置与 key-trigger 辅助

0x08 SET_SHEET_BEAT:
  beat f32LE | trackCount u8 | noteIndex[trackCount] u16LE

0x0B SET_TRACK_VOLUME fallback: [tkid][volume]
0x0D SET_TRACK_INSTRUMENT fallback: [tkid][nameLen][UTF8 card:noteCode]
set_remind_chord: [level][chordType][trans12]
set_pre_level: [level][01]
0x10 SET_AUTO_PLAY: [01][01]
0x1C KEY_TRIGGER_READY(work name): [01]

# 8. JSON 总体结构与无损编辑原则

root
├─ metadata: id/songId/title/...
└─ content
   ├─ beat / tempo / originalTone / ...
   ├─ baseConfig
   │  └─ configPack : STRING containing another JSON object
   ├─ trackConfigs[] | null
   └─ lyrics[]
      └─ segment(type) → bars[] → beats[]
          ├─ chord
          ├─ notes[]
          ├─ words[]
          ├─ extraTracks[]
          └─ extensions[]

不要 trim word；""、" "、可见歌词三者可能影响 lead bit7。

configPack 在外层必须保持 string；编辑器可二次解析，但保存时重新 stringify 到该字段。

未知字段、未知 extension、null/[] 差异尽可能原样保留。

数组顺序是时间/行为的一部分，不要做“按字段名自动排序”或无提示重排。

同一字段可出现数字/数字字符串；结构化视图要宽松解析，Raw AST 要保留原始类型。

# 9. Root 与 content 字段

| 路径 | 类型/样本 | 作用 | 编辑建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int/本地行号 | 数据库标识 | 不作为 C2 uid 首选 |
| songId | 十进制字符串为主 | CREATE uid | 新谱应唯一且可转 uint64 |
| songType | int | 元数据 | 保留 |
| title/author/... | string/null | 元数据 | 可编辑 |
| content.beat | 4/4、6/8... | 时间网格 | 4/4最充分；6/8仍需 bnum 真机确认 |
| content.tempo | number/string | BPM | 读宽松，写回保留原类型 |
| content.originalTone | C/#C/Db... | 调号/音高基准 | 必须与 note/chord 一致 |
| content.leadNote | int | 主旋律元数据 | 当前 encoder 不直接用于 FILL |
| productModel | C1/C2 | 兼容元数据 | 历史 C2 曲可能有 C1 baseConfig |
| isMultiTrack | bool | 多轨元数据 | 不是是否存在 extraTracks 的可靠唯一来源 |
| singleVoice | 如 guitar | 模式元数据 | 保留 |

# 10. baseConfig / configPack

| 字段 | 含义/现状 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| beat | 伴奏拍号 | 通常等于 content.beat |
| bpm | 伴奏原始 BPM | set_config_v2pack 使用 |
| tone | 0..11 调号索引 | 样本可能为字符串 |
| model | C1/C2 | C2 歌可见历史 C1 资源 |
| configType | normalConfig 等 | 保留 |
| defaultLevel | 默认层级 | 动态更多由 type10 |
| configPack | 字符串化 JSON | 二次解析但外层保存为 string |

configPack 内部核心：chords[]、drums[]、instrument[]。常用字段：cardCode, cardName, nameCode, pickType, pickAction, pickVolume, bassVolume, bpmRate, dataType, version, star。MIDI 自动生成第一阶段应使用“验证过的模板库”，不要发明 nameCode。

# 11. trackConfigs 与 extraTracks：增加音轨

| 字段 | 说明 | 当前映射 |
| --- | --- | --- |
| index | 额外轨逻辑索引；样本从1开始 | C2 tkid=index+2 |
| type=1 | 铺底/PAD 类 | C2 PAD=4 |
| type=2 | 加花/副旋律类 | C2 SUBLEAD=3 |
| type=0 | 样本未见 | encoder→LEAD，实验 |
| type=3 | 样本未见 | encoder→EFFECT，实验 |
| volume | 样本可>127（见141） | JSON保留；fallback BLE clamp<=127 |
| assetNotes | timbreCardCode + noteCode | fallback instrument="card:code" |
| beat.extraTracks[].index | 引用 trackConfig.index | notes→对应 tkid |

增加轨时无需手工维护 CREATE noteCount/maxBeat；由 encoder 重算。`extraTracks index` 没有 trackConfig 时，当前 V2.3 会临时按 PAD 建轨并告警；正式编辑器建议强校验。

# 12. lyrics / section / bar / beat

| type | 含义 | 置信度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 前奏 / Intro | 高 | 大量歌曲首段；也可能含极少导入歌词 |
| 1 | 导歌/预副歌 / Pre-chorus | 中高 | 常位于主歌与副歌间；不同曲目可能作为过渡段 |
| 2 | 主歌 / Verse | 高 | 歌词型歌曲稳定出现 |
| 3 | 副歌 / Chorus | 高 | 歌词型歌曲稳定出现；纯音乐也可能作为结构标签 |
| 4 | 间奏 / Interlude | 高 | 常为空词或少量承接词 |
| 5 | Bridge/其它结构段 | 低 | 样本出现但语义不足，不应硬编码为唯一中文名称 |
| 6 | 尾奏 / Outro | 高 | 常见末段 |

lyrics[] 更像“结构段数组”。当前 encoder 的绝对时间以数组遍历顺序为权威：每遇到一个 Beat 对象 absBeat+=1；bar/beat 数字主要用于段内结构/显示。因此插入/删除 Beat 会移动后续整段时间。

# 13. chord / notes / words：时间与音高

时间：unit=16/拍号分母。eventBeat=absBeat+start/unit；duration=length/unit。4/4 unit=4，6/8 unit=2。JSON start/length 是音乐网格单位，不是毫秒。

4/4: length=4 => 1 C2 beat; chord.length=8 => 2 beats
6/8: length=2 => 1 C2 beat

音高：当前样本 note.note 稳定 1..12，upOctave 可正负。不要直接当 MIDI note。当前已验证 C2 pitch 公式：pitch=(note-originalToneNo)+59+upOctave*12，其中 originalToneNo=C0..B11；LEAD 还可能 OR 0x80。

和弦：mainKey 是根音；attachKey 已见 null/m/7/m7/sus4/add9/maj7/m7b5/dim/dim7；transKey 是转位/低音相关字段。高级类型 BLE 码尚待补全。

歌词：word/start/length/stretch/newLine。空格是协议语义，不能当排版空白清理。

# 14. extensions 全表（当前样本）

| type | 样本字段 | 当前理解 | 证据 | 编码器状态 / 编辑规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | direction,pick,position,switchType,start | 鼓机运行 Cue：进入A鼓 / 进入B鼓 / 关鼓机；当前进入 EVENT track | JSON样本 + C2MusicCmdDataTransformer + 真机时序 | 已编码；switchType=1 时 pick/position 选择运行鼓位，switchType=0 为关闭/退出类 Cue；保留原字段 |
| 4 | start | 鼓相关单点/段落动作；与 type3/type12 不同，精确动作仍待单变量标定 | 多首官方 JSON + 真机对照 | 当前编码器不硬解释；必须无损保留并在时间线显示“鼓动作待标定” |
| 6 | originKey,toneType,start | 自动转调/调性时间线 Cue；App 侧 MusicExtensionsKeyBean 会按机器当前调重算 key | JSON样本 + App DEX + 2026-09-04 自动转调抓包链 | 作为自动转调时间线语义保留；不要与 SET_AUTO_PLAY wire type=6 混淆 |
| 7 | pickAction,pickType,start | 拨片 Cue；pickType 当前见 0=A、1=B、2=A+B | JSON样本 + C2MusicCmdDataTransformer | 已编码为 EVENT；pickAction 继续保留，播放器时间线显示 A/B/A+B 提示 |
| 10 | level,model,start | 多档 Level / 换挡 Cue；运行时映射 set_pre_level | JSON + 2026-08/09 真机抓包 | 不作为普通 FILL EVENT；2026-09-04 抓到 set_pre_level 02 01 等，按播放进度实时发送 |
| 12 | drumCodes,model,position,switchType,start | Drum Pattern / 鼓资源配置事件；描述目标鼓资源与位置/开关信息 | 官方 JSON 样本 + 与 type3 共现关系 | 必须无损保留；不要把 type12 简化为“进/关鼓”，运行 Cue 主要由 type3 表达 |
| 13 | cardCode,code,length,model,start | 音色 / Program 有效区间或切换事件 | 官方 JSON 样本 + 多轨音色对照 | 保留 cardCode/code/start/length；可作为运行音色调度输入，未知 model 值不可删除 |
| 14 | start,length,model,group,volume,mute,choice,assetNotes | 轨道/分组自动化区间：音色、音量、Mute、Choice 与有效范围；“附件轨启动”只是其效果之一 | 多轨官方 JSON + INT25/INT26 TrackSchedule 对照 | 按区间保留；可与 extraTracks=null 同时出现，因此不能把它等同于音符本体。extraTracks[] 仍是附件轨音符来源 |
| 15 | length,model,start | 高级区间/段落 Envelope；仅能确认范围性质，精确业务动作待标定 | 官方 JSON 样本 | 必须无损保留；当前不生成未经证实的设备动作 |

当前 14 个代表性 JSON 的 extension type 集合：3/4/6/7/10/12/13/14/15。

# 15. JSON → C2 映射总览

| JSON | C2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| songId/originalTone/tempo/beat | CREATE header | uid/key/bpm/bnum |
| lyrics[] | SECTION_RANGE | type + flatten range + min/max lead pitch |
| beat.chord | tkid1 CHORD | FILL type2 |
| beat.notes | tkid0 LEAD | FILL type1；词位影响bit7 |
| extension 3/7 | tkid2 EVENT | FILL type5 |
| extension 10 | set_pre_level | 设备进度驱动的实时字符串命令 |
| trackConfigs+extraTracks | tkid=index+2 | type1 PAD / type2 SUBLEAD |
| baseConfig.configPack | set_config_v2pack + set_volume | 优先于旧 track fallback |

# 16. JSON 编辑器推荐架构

推荐同时维护 RawJsonTree（无损 AST）和 SemanticView（播放器/编辑器可理解的结构）。所有 UI 编辑先 patch RawJsonTree，再增量重建 SemanticView。不要从 MDSData 重新序列化整份 JSON，因为当前 MDSData 不建模所有 metadata/extension 字段，会丢数据。

另外建议给 segment/bar/beat/note/extension/extraTrack 建编辑器内部稳定 ID；绝对 beat 作为缓存计算值，不必写回官方格式。提供结构 diff、撤销/重做、量化前预览。

# 17. 增加音轨：实现步骤

1. 无损读取 JSON；处理 trackConfigs 为 null 的情况。

2. 分配唯一 index（通常 max+1）；保证 index+2<=255。

3. 铺底选 type=1，副旋律/加花选 type=2；其它 type 仅实验。

4. 设置 name/volume/assetNotes 音色；优先使用已知官方资源代码。

5. 在目标 Beat 的 extraTracks 中创建相同 index 并写 notes。

6. 按主旋律相同网格写 note/start/length/upOctave/velocity。

7. 重建 C2UploadPlan；校验 noteCount/maxBeat/FILL itemCount/索引上限。

8. 离线导出 payload 报告，再真机核对时序、音量、音色与 key-trigger。

# 18. MIDI → JSON 推荐转换管线

1. 解析 MIDI PPQ、tempo map、time signature map、key signature、program、note-on/off、歌词/marker。

2. 选择目标主拍号/主 BPM；中途变拍/变速第一版必须有明确降级或分段策略。

3. tick→连续音乐时间→JSON grid；unit=16/denominator，beat内 start=小数beat×unit。

4. 自动选主旋律（单声部、音区、连续性），写 beat.notes。

5. 把和声/Pad/弦乐映射 type1，多余旋律/加花映射 type2；鼓轨不要直接映射音高轨。

6. 用 pitch-class window 做和弦识别并允许人工修订；不能用最低音直接当根音。

7. 从已验证官方模板库选择 configPack，按拍号/风格/BPM 分类。

8. 构造 section/bar/beat；纯音乐也需要这些容器。

9. 事件先最小化：type7 默认 Pick；type10 可按段落动态层级；其它未知事件不自动生成。

10. 歌词对齐时保留空词位/空格，不 trim。

11. 静态校验→C2 encode→回归报告→真机测试。

## 18.1 和弦识别建议

以 1/2 beat 或 1 beat 窗口收集 pitch class，候选模板至少覆盖 major/minor/7/m7/maj7/sus4/add9/dim/m7b5；评分考虑根音、三音、五音、持续时长和低音，但低音只作为权重之一。JSON 可以先保存正确 attachKey；若 BLE 尚不支持，编码阶段给显式“阻止/降级”选项。

# 19. 强制校验清单

☐ root.content 存在，content.lyrics 为数组且顺序合法；songId 若用于 CREATE，必须可转换为 uint64。

☐ beat 拍号可解析；当前 C2 4/4 bnum=1 已确认，6/8 bnum=2 仍标为实验。

☐ BPM 送入 CREATE 后必须 20..255；JSON 原始 tempo/baseConfig.bpm 类型应无损保存。

☐ originalTone 必须可映射 0..11；note 值建议保持官方 1..12；velocity 设备编码 <=127。

☐ note.length>0；start>=0；允许跨 Beat 延音，但需检测 endBeat 是否异常。

☐ trackConfig.index 唯一；extraTracks.index 必须能解析到对应 trackConfig；tkid=index+2 <=255。

☐ 单个 FILL itemCount <=255；每轨 note index 是 uint16，累计不得溢出 65535。

☐ configPack 必须仍是外层字符串；内部 entry name `cardCode:nameCode` UTF-8 长度 <=255；entryCount<=255。

☐ 未知 extension/未知 root/content 字段原样保存。

☐ word 的空串/空格/伸音符不 trim、不去重。

☐ 高级 chord attachKey/transKey 若 BLE 尚不支持必须给警告或阻止“无提示降级”。

☐ 任何自动重排/量化都应在保存前提供 diff/撤销。

# 20. 已验证回归基准

| 基准 | 结果 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| TLVC int fixed vector | 0x10 / 01 01 完全匹配 | CRC/XOR/length/endian |
| TLVC string fixed vector | set_remind_chord 完全匹配 | 字符串 packing |
| 真实 A101 | noti_chord 10B 解密通过 | 设备 beat |
| 乌兰巴托 | CREATE/SECTION 精确；171 FILL / 10 tracks 自测 | 多轨/段落 |
| 我们的时光进阶 | 292/292 FILL + CREATE + SECTION + 100B configV2 全匹配 | key-trigger 主回归 |
| 我们的时光普通 | 162/162 FILL 全匹配 | 普通回归 |

# 21. 后续抓包优先级

0x19 的真实名称、payload、是否为曲谱启动必要步骤。

0x1C 官方名称/固件语义；当前只确认 data=01 与 key-trigger ready 稳定相关。

高级 chordType 与 transKey 二进制映射。

6/8 bnum 与官方完整启动；3/4/变拍/变速独立验证。

extension 4/6/12/13/14/15 精确映射，以及 type7 pickAction。

SET_STYLE_EQ/QUEUE_EQ 系列 payload。

set_lead_preview、set_dmachine、灯光/效果高级字段。

noti_sheet status 完整枚举与错误码。

新版 App/固件对整数命令枚举的扩展。

# 附录 A. 最小可编辑 JSON 骨架

{
  "id": 1,
  "songId": "900000000000000001",
  "songType": 1,
  "title": "Demo",
  "content": {
    "beat": "4/4",
    "tempo": 80,
    "originalTone": "C",
    "productModel": "C2",
    "leadNote": 60,
    "baseConfig": {
      "beat": "4/4",
      "bpm": "80",
      "tone": "0",
      "model": "C2",
      "configType": "normalConfig",
      "configPack": "{\"chords\":[],\"drums\":[],\"instrument\":[]}"
    },
    "trackConfigs": [],
    "lyrics": [
      {
        "type": 2,
        "bars": [
          {
            "bar": 0,
            "beats": [
              {
                "beat": 0.0,
                "chord": {"mainKey":"C","attachKey":null,"transKey":null,"length":8.0},
                "notes": [{"note":1,"upOctave":0,"start":0.0,"length":4.0,"velocity":90,"stretch":false}],
                "words": [{"word":" ","start":0.0,"length":4.0,"stretch":false,"newLine":false}],
                "extensions": [{"type":"7","start":0.0,"pickType":0,"pickAction":1}],
                "extraTracks": null
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

该骨架只说明结构，不代表可获得理想伴奏。实际生成建议复制同拍号/同风格的真机验证 configPack。

# 附录 B. 当前 V2.3 实现文件对照

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| TLVC | include/C2Protocol.h / src/C2Protocol.cpp | CRC/XOR/帧、int/string、A101 decode、自测 |
| JSON parser | include/MDSData.h / src/MDSParser.cpp | SemanticView；宽松 number/string |
| JSON→C2 | include/C2MusicEncoder.h / src/C2MusicEncoder.cpp | CREATE/SECTION/FILL/configV2/preLevel |
| 官方流程 | src/C2Controller.cpp | 分阶段上传、arm、设备 beat、动态 preLevel |
| BLE | src/C2BleWinRt.cpp | Windows GATT A101/A102/A103 |

未来编辑器应新增 RawJsonTree/patch 层，不能只依赖当前 MDSData。

# 附录 C. 配套 Schema

随文档提供 `LiberLive_C2_MDS_JSON_Schema_Draft_V3_0_20260821.json`。它故意允许 additionalProperties，用于捕获明显结构错误但不拒绝/删除未知字段；不是厂商官方 schema。

# 22. V4.1 增补：多轨音色模型已完成

CREATE/FILL 的物理轨与官方 App 的“逻辑轨道 UI”必须分层理解。底层 tkid 决定音符数据归属；INT25/INT26 TrackSchedule 决定该轨在 section/range 内的音色、值/音量与有效区间。

普通扩展轨：JSON trackConfigs + beat.extraTracks 生成 tk3、tk4…；type=2 当前映射 SUBLEAD/加花，type=1 当前映射 PAD/铺底。音色来自 assetNotes.timbreCardCode + noteCode，运行时可由 SET_TRACK_INS/INT25/INT26 覆盖。

主旋律 tk0：音符本体仍来自 beat.notes。官方 App 可以把同一物理 tk0 按不同 TrackSchedule 音色/range 显示成“主旋律01、主旋律02”等多个逻辑条目；这不是新增第二条 FILL 物理轨。

《月亮代表我的心》PC 回归：物理 tk0=270 notes；编辑器按 tk0 的 Violin/PianoStudio 调度拆成两个逻辑主旋律组，当前实现统计 57 + 213 = 270。官方 App 截图同样把小提琴与大钢琴分别列为两个“主旋律”条目。

说明：UI 层允许“一物理轨→多逻辑轨”；编码层仍必须保持原 tkid 与 FILL note index 不变。

## 22.1 轨道静音/恢复的实现规则

“全部轨道”第一列复选框默认勾选。取消勾选等价于临时将对应逻辑轨/物理轨的运行时音量设为 0，不删除 Note，不修改 JSON 音符。

普通 tk3+ 轨：通过 INT26 对该 tkid 的目标 section/全部 section 做 volume/value=0 Patch；重新勾选时恢复静音前保存的原始 value。

tk0 双逻辑主旋律：按 tone/range 过滤 TrackSchedule record。取消“小提琴”只把 Violin 组 record 的 value 置 0；取消“大钢琴”只处理 PianoStudio 组；恢复时逐 record 恢复各自原值，不能用统一音量覆盖全曲。

PC MIDI 预览可同时在本地 mixer 中静音；若 C2 已上传，UI 状态与 INT26 成功回包/任务完成后同步。

# 23. configPack 4.7.6 资源库统计与选型规则

| 指标 | 当前统计/结论 |
| --- | --- |
| 官方分类 JSON | 3674 首 |
| Chord nameCode | 194 个不同代码，7346 次 A/B 出现 |
| Drum nameCode | 116 个不同代码，7346 次 A/B 出现 |
| instrument[] | 当前 3674 首统计为 0；多轨音色主要由 trackConfigs/运行调度层承担 |
| 高频 Chord 系列 | GS 32码/3174次；PianoStudio 50码/1778次；PianoMKS20 30码/660次；GEC2 17码/652次 |
| 高频 Drum 系列 | POP_ChapMen 4码/2862次；EMO_ChapMen 16码/1049次；EJB_ChapMen 15码/904次；Cajon_ChapMen 15码/590次 |

MIDI→JSON 自动选伴奏资源时优先按拍号 + BPM + UI 系列筛选，再用官方 A/B Pair 统计选常见组合；不要仅按 nameCode 数字接近度猜资源。

设备页面 BLE 枚举发现大量曲库 configPack 未出现的资源，例如 PianoStudio_81~90、GN_18~22、GS_33~45、GEC1/GEC2/GED2 等；因此“歌曲 configPack 资源池”和“设备可预览/多档资源池”不是同一全集。

# 24. 330~429B 风格资源包：Header 与 ResourceRecord

| 偏移 | 字段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B0 | 未知 | 当前 4 个样本均 00 |
| 1 | B1 | 中低置信 | 当前样本均 01，版本/子类型候选 |
| 2 | B2 | 中低置信 | PREV 首包=00，其余常见 04 |
| 3 | Header BPM | 已确认 | 本包默认/当前 BPM；与 noti_basic/UI 变化一致 |
| 4 | 拍号枚举 | 高置信 | 01=4/4；03=6/8；02 尚待 3/4 真机确认 |
| 5 | B5 | 未知 | 当前样本均 00 |
| 6..7 | Style/Queue ID 候选 | 中高 | 16-bit LE；与后续 Style/EQ 包头存在重复关系 |
| 8 | MelodicCount | 已确认 | 随后 Melodic ResourceRecord 数 |
| 9 | DrumCount | 已确认 | 随后 Drum ResourceRecord 数 |
| 10.. | ResourceRecord[] | 已确认 | 先 MelodicCount 条，再 DrumCount 条 |

ResourceRecord = [BPM:u8][meterEnum:u8][nameLen:u8][nameCode UTF-8]
例：61 01 07 47 45 43 31 5F 31 39  => BPM=97, 4/4, nameCode="GEC1_19"

资源记录自身携带 BPM 与拍号，不需要依赖 OCR/截图；可直接建立 nameCode→BPM/拍号数据库。

资源列表必须严格按 Header[8]/[9] 计数结束；后续 87~126B 不属于额外 nameCode，而是 Tail Level 编排块。

# 25. Tail 结构定稿：7档 Melodic + 7档 Drum

| 位置 | 结构 | 当前结论 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tail+0 | 0x02 | 模式/版本标记；四样本固定 02，不是 Level 数 | 高 |
| 之后×7 | MelodicLevel[1..7] | 每档 count:u8 + count×3B Entry | 高 |
| Melodic Entry | P1, 0x01, resourceIndex | P1 以0..100为主，强度/音量类；第二字节样本恒01；index引用 Melodic资源池 | 结构高/语义中 |
| 随后×7 | DrumLevel[1..7] | 每档 count:u8 + count×3B Entry | 高 |
| Drum Entry | P1, P2, resourceIndex | P1/P2 范围可到127；不能直接命名为 pickVolume/bassVolume；index引用 Drum资源池 | 结构高/语义待标定 |

TailLen = 1 + Σ(Level1..7)[1 + 3*MelCount(level)] + Σ(Level1..7)[1 + 3*DrumCount(level)]

4 个样本 Tail 长度 87 / 87 / 93 / 126 字节全部按公式 100% 消费，无剩余字节，因此 7+7 Level 结构可以作为当前编码/解析基线。

## 25.1 Level1~7 实际编排样本

| 样本 | BPM/拍号 | Level 1 | Level 3 | Level 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq2828 | 54 / 4/4 | PianoStudio_84(55) + 2鼓 | PianoStudio_85(65) + 2鼓 | PianoStrings_2(33)+Guzheng_3(45)+1鼓 |
| Seq3421 | 70 / 4/4 | GN_19(45)+JazzDrum_1 | PianoStudio_86(85)+Violin_1(20)+JazzDrum_2 | GN_22+PianoStudio_90+StringSet2_1+GEC1_19 + JazzDrum_6 |
| Seq3594 | 82 / 6/8 | PianoStudio_81(100)+Cajon_16 | GS_34(50)+PianoStudio_81(50)+POP_15 | GS_37+PianoStudio_83+GED2_7 + POP_19 |
| Seq4028 | 112 / 4/4 | EP2_8(95)+Percussion_19 | EP2_8+GN_18+Organ_3 + 2鼓 | EP2_8+Trumpet_1+Organ_3+GS_45+GEC1_21+Accordion_1 + 2鼓 |

Level 增长通常不是简单“同资源加音量”，而是资源集合逐步增加/替换，Melodic 与 Drum 独立编排；这与官方“1~7档情绪/复杂度”玩法高度一致。

但设备页 7档 Tail 与歌曲 JSON 的 baseConfig.configType=levelConfig 是两个不同证据层：可以关联验证，不能仅凭 Tail 存在就把 normalConfig 曲谱判定为 MultiLevel。

# 26. MultiLevel JSON 判定与 round-trip 规则（更新）

首要判据仍是 baseConfig.configType == "levelConfig"；defaultLevel、levelConfigs、eqConfigPack 为辅助字段。normalConfig 中也可能出现 set_pre_level，因此该命令不能单独作为 MultiLevel 判据。

levelConfigs/configPack 若作为字符串嵌套 JSON，必须遵循与 baseConfig.configPack 相同的无损 round-trip 原则：解析用于 UI，保存时保持字段类型、未知键与数组顺序。

编辑器建议为每个 Level 建立独立的 ResourcePool + LevelRefs 视图；LevelRefs 只存资源索引与 P1/P2，不复制 nameCode，避免修改资源池后索引失配。

# 27. V4.1 实现基线建议

1. JSON 层：RawJsonTree 无损保存；SemanticView 增加 TrackSchedule、LogicalLeadGroup、MultiLevelResourcePack。

2. C2 上传层：CREATE/FILL 负责物理 Note；INT25 负责全量 section/track 调度；INT26 负责运行中音色/音量 Patch。

3. UI 层：允许一个 tkid 显示多个逻辑轨道（例如主旋律01/02），但所有编辑必须可反向映射到原 tkid + range。

4. 资源层：把歌曲 configPack 194/116 code 库与设备页 BLE 资源库分表管理；记录 series、BPM、拍号、UI中文名、来源与置信度。

5. MultiLevel 层：优先实现 Tail 解析/显示；在真正 levelConfig 曲谱抓包完成前，不自动生成未证实的 TLVC 命令。

# 附录 D. V4.1 关键数据源

LiberLive_C2_configPack_nameCode_summary_UI_BPM_BLE_Tail_Level7.xlsx：3674首 configPack 统计、设备页资源、资源包逐字段、Tail 定稿与 Level1~7 明细。

LiberLive_MDS_Player V2.3.18e：多轨音色中英文显示、tk0 双逻辑主旋律、轨道复选框 volume=0/恢复原值。

《月亮代表我的心》官方 App 多轨设置截图 + btsnoop：用于验证官方 UI 的“主旋律01/02”逻辑分组与 tk0 TrackSchedule。

# 28. V4.2 增补：2026-09-04 Extension、演奏槽与主旋律完整性

本节覆盖 2026-09-04 新真机差分抓包与 PC V2.3.20m 修订。关键原则：JSON extensions.type、SET_AUTO_PLAY 的 wire type、Mixer channel 是三个独立编号空间，数字相同不代表同一业务语义。

## 28.1 Extension 最新工作语义

| Extension type | 当前语义 | 关键字段 | 实现置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 鼓机运行 Cue：进A / 进B / 关 | switchType,pick,position,start | 高 |
| 4 | 鼓相关单点/段落动作，精确动作待标定 | start | 中-低 |
| 6 | 自动转调/调性 Cue | originKey,toneType,start | 高 |
| 7 | 拨片 Cue | pickType,pickAction,start | 高 |
| 10 | Level / 多档换挡 Cue | level,model,start | 高 |
| 12 | Drum Pattern / 鼓资源配置 | drumCodes,position,switchType,model | 中-高 |
| 13 | 音色 / Program 区间 | cardCode,code,start,length | 中-高 |
| 14 | 轨道/分组自动化区间 | group,volume,mute,choice,assetNotes,start,length | 高（区间语义） |
| 15 | 高级区间/段落 Envelope，精确动作待标定 | start,length,model | 低-中 |

Type14 不应再命名为“附件轨启动”。它可以定义 group、volume、mute、choice、assetNotes 与 length；样本中即使当前 beat 的 extraTracks=null，仍可出现 Type14。

附件轨音符本体继续来自 beat.extraTracks[]；轨道静态定义来自 trackConfigs[]；Type14 更接近 Track/Group Automation Segment。

## 28.2 主旋律存在性的判据修订

播放器/编辑器不得用 lyrics[].type=0（前奏）或 type=4（间奏）直接推断“没有主旋律”。主旋律是否存在应以该段实际 beat.notes[] 为准；只要 tk0 有真实 notes，就必须显示、播放并纳入音符计数。

《红日（进阶版）》：tempo=120、beat=4/4；type0 前奏 11 bars，实际 beat.notes[] 共 29 notes。C2 真机能演奏这些音符，因此 PC 旧版按 segment type 隐藏 tk0 属于 UI/播放过滤错误，不是 JSON 缺数据。

V2.3.20m 的基线规则：SegmentTrackNoteCount(segment,0)>0 即该段存在主旋律；该规则同时适用于单轨、多轨、多档与多档多轨。

## 28.3 A/B 拨片与鼓的演奏槽视图

| UI 行 | JSON 资源来源 | 运行显示 | C2 Mixer |
| --- | --- | --- | --- |
| A拨片和弦 | baseConfig.configPack.chords[pickType=0] | 中文资源名 / nameCode + 主谱节拍 + 主谱 BPM | 0x09 |
| B拨片和弦 | baseConfig.configPack.chords[pickType=1] | 同上 | 0x0A |
| A鼓 | baseConfig.configPack.drums[pickType=0] | 同上 | 0x0B |
| B鼓 | baseConfig.configPack.drums[pickType=1] | 同上 | 0x0C |

这四行属于播放器运行视图，不写回 JSON 结构。取消勾选只把对应 C2 Mixer 通道设为 0；重新勾选恢复首次静音前记录的原音量。节拍/BPM 始终显示歌曲主运行值，不把资源目录试听 BPM 当成歌曲 tempo。

## 28.4 2026-09-04 数据源

btsnoop_hci自动转调开关自动换挡开关：SET_AUTO_PLAY 03 00/03 01 与自动转调开关差分；运行中出现 set_pre_level 02 01。

btsnoop_hci聪明模式开关：SET_AUTO_PLAY 06 00/06 01 重复出现，确认 wire type 6 为聪明模式。

1950086662919942146_红日（进阶版）.json：验证 A/B configPack 四槽、tempo/beat 与前奏 tk0 notes。